# СОЗДАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКИ ФРАГМЕНТОВ С ИЗМЕНЯЕМЫМИ ПАРАМЕТРАМИ

По вопросам репетиторства по компьютерной графике (Autocad, Solidworks, Inventor, Компас), вы можете связаться

## 8.1 ЦЕЛЬ

- научиться использовать выражения для задания параметров при создании эскиза модели;

- получить навыки создания пользовательской библиотеки фрагментов с возможностью изменять параметры.

## 8.2 СОДЕРЖАНИЕ

- создать пользовательскую библиотеку фрагмента на примере профиля отверстия;

- создать параметрическую модель детали корпуса с отверстием, вставленным из своей библиотеки фрагментов по варианту, предложенному преподавателем.

## 8.3 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ

#### 8.3.1 Создание параметрического фрагмента

Рис. 1.1. Чертеж отверстия

- Создайте эскиз профиля будущего отверстия. Не забудьте проверить включен ли на панели Текущее состояние⇒Параметрический режим .

Рис. 1.2. Эскиз отверстия

- Проставьте размеры. Вызовите панель Настройка⇒Панели⇒Переменные . Панель появится как вкладка дерева построения. Всем размерам программа назначает имена переменных по шаблону V1… Создайте в главном разделе (под строкой имени файла), например, 10 параметров, задайте им имена и значения. Примените к ним статус Внешняя, для чего, выделите имена новых параметров, вызовите контекстное меню по ПКМ и выберите Внешняя. В разделе Переменные размеров (ниже главного), назначьте некоторым переменным размеров значения новых параметров, например, на рис. 1.3 — V2=d

Рис. 1.3. Создание новых параметров

- Сохраните файл фрагмента (*.frw).

- Запустите Редактор библиотек, используя команду главного меню Приложения⇒Утилиты⇒Редактор библиотек КОМПАС-3D. Появится диалоговое окно редактора библиотек.

Рис. 1.4. Редактор библиотек

- Переименуйте библиотеку, например, Библиотека отверстий Cavity. Создайте папку Отверстия 1, нажав на кнопку . Нажмите кнопку Добавить элемент . Выберите файл сохраненного фрагмента. Сохраните библиотеку. Закройте окно редактора.

Рис. 1.5. Создание библиотеки элементов

- Созданную новую библиотеку необходимо добавить в конфигурацию. Вызовите команду Настройка⇒Конфигуратор. На экране появляется диалог Конфигуратор.

Рис. 1.6. Окно Конфигуратора

- В Конфигураторе вызовите команду Состав⇒Добавить библиотеки элементов и в появившемся диалоге укажите созданную библиотеку. Закройте диалог Конфигуратор.

Рис. 1.7. Окно Конфигуратора с подключенной новой библиотекой

- Работа с библиотеками ведется на Панели библиотек. Для ее включения выберите команду Настройка⇒Панели⇒Библиотеки. Из списка выберите созданную библиотеку.

Рис. 1.8. Окно новой библиотеки

- Для вставки библиотечного фрагмента в эскиз, дважды щелкните на имени фрагмента (или перетащите его из окна библиотеки в окно эскиза), на панели свойств можно настроить и задать значения изменяемых параметров.

Рис. 1.9. Вставка библиотечного фрагмента в эскиз

- Результат выреза вращением.

Рис. 1.10. Вырез вращением

#### 8.3.2. Создание таблицы переменных

- Повторите пункты 4-7, задав другое имя библиотеке.

- В окне Переменные вызовите команду Таблица переменных, нажав на кнопку . В окне Таблица переменных нажмите кнопку Читать внешние переменные . Появится строка со значениями внешних переменных, которые мы создавали в п. 2. Вставьте, используя команду Добавить строку ниже  еще одну строку. В столбце Комментарии задайте название исполнений, в остальных столбцах измените значения переменных.

Рис. 1.11. Создание таблицы переменных

- Сохраните в файл (*.xls), нажав на кнопку Сохранить в файл .

- Для просмотра созданных исполнений в окне Таблица переменных выделите строку с нужным исполнением и нажмите кнопку Присвоить значения переменным. Вы увидите, как изображение перестраивается согласно новым значениям.

- Создайте файл модели, войдите в режим создания эскиза, вызовите вставку фрагмента, на Панели свойств нажмите кнопку Таблица переменных  и выберите исполнение, при необходимости, измените значения переменных в списке.

По вопросам репетиторства по компьютерной