Областное  государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение

# «Томский политехнический техникум»

# ПАСПОРТ

КОМПЛЕКТАконтрольно-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по учебной дисциплине

ОП.06ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

код и наименование

программы  подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)

по специальности СПО

13.02.08Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника

код и наименование

г. Томск, 2018

Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности13.02.08 Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техникаи рабочейпрограммы учебной дисциплины ОП.06ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

# УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора  по УМР ____________Е.А.Метелькова «___»  ___________  2018 г.

# Разработчик:  Рязанова Г.М., преподаватель

| РАССМОТРЕНО на заседании цикловой методической комиссии (ЦМК) естественнонаучных дисциплин |  |
| --- | --- |
| Протокол № ___ от «___» __________ 2018г. Председатель ЦМК _________________ А.И. Бикмухаметова |  |

# 1. Общие положения

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности».

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета.

КОС разработаны на основании положений:

программы  подготовки специалистов среднего звена по специальности13.02.08Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника,

программы учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности».

# 2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) |  |
| --- | --- |
| Код и наименование умений | Код и наименование знаний |
| У1. Умение выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; У2. Умение использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного обмена информацией; У3.Умение использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных в профессионально ориенти-рованных информационных системах; У4. Умение обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и вычислительной техники; У5. Умение получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; У6. Умение применять графические редакторы для создания и редактирования изображений; У7. Умение применять компьютерные программы для поиска информации, составления и оформления документов и презентаций. | З1.Знание базовых системных программных продуктов и пакетов прикладных программ (текстовые редакторы, электронные таблицы, системы управления базами данных, программы создания презентаций, графические редакторы, информационно-поисковые системы); З2. Знание методов и средств сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; З3. Знание общего состава и структуры персональных электронно-вычислительных машин и вычислительных систем; З4. Знание основных методов и приемов обеспечения информационной безопасности; З5. Знание основных положений и принципов автоматизированной обработки и передачи информации; З6. Знание основных принципов, методов и свойств информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности. |

# 3. Распределение объектов контроля (знаний и умений) на текущий контроль и промежуточную аттестацию

| Код элемента знаний | Вид аттестации- текущий контроль | Код элемента умений | Вид аттестации- текущий контроль |
| --- | --- | --- | --- |
| З1 | + | У1 | + |
| З2 | + | У2 | + |
| З3 | + | У3 | + |
| З4 | + | У4 | + |
| З5 | + | У5 | + |
| З6 | + | У6 | + |
|  |  | У7 | + |

# 4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и уменийпри текущем контроле

# Условное обозначение типов контрольных заданий:

Г – графическое задание (выполненное вручную или с использованием средств компьютерной графики);

П– практическоезадание;

Р – расчетное задание, выполненное в электронных таблицах;

РГ – расчетно-графическое задание, выполненное в электронных таблицах;

Т – тестирование;

У –  устный и (или) письменный ответ на вопрос.

| Содержание учебного материала по программе УД | Код элемента знаний, умений/ Форма текущего контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | У1 | У2 | У3 | У4 | У5 | У6 | У7 | З1 | З2 | З3 | З4 | З5 | З6 |
| Раздел 1. Методы и средства информационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Понятие и сущность информационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  | T |  |  | Т | Т |
| Тема 1.2. Назначение, состав, основные характеристики компьютерной техники |  |  |  |  |  |  |  |  | Т | Т |  |  |  |
| Тема 1.3.Назначение и принципы использования системного и прикладного программного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  | Т,У | Т,У |  |  |  |  |
| Тема 1.4.Компьютерные сети |  |  |  |  |  |  |  |  | Т,У | Т,У |  | Т,У | Т,У |
| Тема 1.5.Защита информации |  | П |  | П | П |  | П | П | П |  | П,Т |  |  |
| Раздел 2. Автоматизированная обработка и преобразование информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1. Создание и форматирование документа по специальности в текстовом редакторе |  | П | П | П |  |  | П | П | П |  |  |  |  |
| Тема 2.2. Обработка информации в электронных таблицах | Р,РГ |  | Р,РГ | Р,РГ | Р,РГ |  | Р,РГ | Р,РГ | Р,РГ |  |  |  | Р,РГ |
| Тема 2.3. Создание мультимедийной презентации |  |  | П | П |  |  | П | П | П |  |  | П |  |
| Тема 2.4. Системы управления базами данных |  |  | П | П |  |  | П | П |  |  |  |  |  |
| Тема. 2.5. Работа с графическим редактором |  | Г | Г | Г | Г | Г |  | Г |  |  |  |  | Г |
| Тема. 2.6. Системы автоматизированного проектирования | Г |  |  | Г |  | Г |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Поиск информации в локальных и глобальных компьютерных сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3.1. Работа в локальной сети |  | П | П |  | П |  | П |  |  | П |  | П |  |
| Тема 3.2. Работа в сети Интернет |  | П |  | П | П |  | П | П | П |  |  | П |  |
| Раздел 4. Работа в учебных профессионально-ориентированных информационных системах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 4.1. Использование программного обеспечения по выполнению электротехнических расчетов | П |  | П | П | П |  | П | П | П |  |  |  | П |
| Раздел 5. Использование информационно-коммуникационных технологий |  |  |  |  |  |  | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т |

5. Система оценки образовательных достижений обучающихся

Оценка индивидуальных образовательных достижений обучающихся предполагается в форме текущего контроля умений и знаний и промежуточной аттестации. Ежемесячно преподавателем осуществляется оценка аудиторной и внеаудиторной деятельности обучающихся в форме контрольной точки. Результаты текущего контроля складываются из результатов:

- работы студентов на занятиях, в т.ч. практических;

- выполнения внеаудиторной самостоятельной работы;

- контрольных работ (в форме тестирования).

Для получения итоговой оценки по дисциплине обязательно выполнение всех контрольных, практических работ и полного перечня всех форм внеаудиторной самостоятельной работы. При оценке всех видов работ обучающихся используется следующая  шкала оценки образовательных достижений:

Таблица 1 – Шкала оценок

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90-100 | 5 | отлично |
| 80-89 | 4 | хорошо |
| 70-79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | неудовлетворительно |

Дифференцированный зачет в конце семестра изучения дисциплины проводится по результатам текущего контроля по медиане качественных оценок.

6. Структура контрольных заданий для текущего контроля

6.1. Тестовое задание по теме 1.1 «Понятие и сущность информационных технологий»

- Информационное общество – это…

  - общество, которое не может существовать без информации

  - общество в котором информация является существенным и необходимым элементом для быстрого развития

  - полностью компьютеризированное общество

  - общество, в котором вся обработка данных производится только с помощью информационных технологий

- Информация и данные – это:

  - одно и то же

  - абсолютно разные понятия

  - данные – это числа или текст введенные в компьютер

  - данные – это информация зафиксированная на машинном носителе информации или введенная в компьютер

- Информационные технологии конечного пользователя – это:

  - технологии подготовки данных

  - технологии работы за монитором

  - технологии работы с компьютером пользователей, не владеющих программированием – бухгалтеров, экономистов и т.д.

  - технологии пользователей компьютерных сетей работающих на концах линий связи

- Технология, позволяющая объединить на экране видеоизображение, текст, рисунки, анимацию и одновременно использовать звуковое изображение

  - текстовые процессоры

  - графические процессоры

  - мультимедиа технология

  - табличные процессоры

- Интерфейс – это…

  - совокупность средств и правил, обеспечивающих взаимодействие пользователей и устройств вычислительной системы и (или) программ

  - совокупность клавиатуры, монитора и мыши

  - способ взаимодействия пользователя и компьютера

  - способ взаимодействия пользователя и программы

- …

Общее количество тестовых заданий  по теме – 55

Контролируемые объекты: З2, З5, З6.

Тестирование проводится в автоматизированном режиме на компьютерах, каждому студенту предлагается индивидуальный набор из 20 заданий, сформированный случайным образом. В каждом задании следует выбрать правильный вариант ответа.

Критерии оценки представлены в таблице 1 – Шкала оценок

Время выполнения – 15 мин.

6.2. Тестовое задание по теме 1.2 «Назначение, состав, основные характеристики компьютерной техники»

- Комплекс технических средств, предназначенных для работы информационной системы

  - информационная технология

  - техническое обеспечение

  - компьютеры, оснащенные специализированными программными средствами

  - компьютерная индустрия

- Устройство ввода-вывода данных или команд в систему или сеть называется

  - терминал

  - браузер

  - шлюз

  - маршрутизатор

- Оперативная память - это память, в которой хранится…

  - информация, присутствие которой постоянно необходимо в компьютере

  - информация, независимо от того работает ЭВМ или нет

  - исполняемая в данный момент времени программа и данные, с которыми она непосредственно работает

  - программы, предназначенные для обеспечения диалога пользователя с ЭВМ

- Скорость работы процессора определяется…

  - тактовой частотой

  - размером оперативной памяти

  - наличием USB-порта на компьютере

  - размером ПЗУ

- К внешним запоминающим устройствам относится

  - драйвер

  - монитор

  - процессор

  - жесткий диск

- …

Общее количество тестовых заданий  по теме – 35

Контролируемые объекты: З2, З3.

Тестирование проводится в автоматизированном режиме на компьютерах, каждому студенту предлагается индивидуальный набор из 15 заданий, сформированный случайным образом. В каждом задании следует выбрать правильный вариант ответа.

Критерии оценки представлены в таблице 1 – Шкала оценок.

Время выполнения – 10 мин.

6.3. Устный ответ  по теме  1.3  «Назначение и принципы использования системного и прикладного программного обеспечения»

Дать устный или письменный ответ на несколько из  перечисленных вопросов:

- Классификация программного обеспечения.

- Файловая структура организации данных в компьютере

- Интерфейс операционной системы, виды интерфейса.

- Понятие и состав системного программного обеспечения.

- Пакеты прикладных программ: текстовые редакторы, электронные таблицы, системы управления базами данных.

- Графические редакторы, их виды.

- Информационно-поисковые системы.

- Интегрированные офисные пакеты.

- Основные форматы файлов.

- Принципы адресации в электронных таблицах.

Контролируемые объекты: З1, З2

Студент самостоятельно выбирает пять любых вопросов. За каждый правильный ответ – 1 балл.

Максимальный результат –5 баллов.

Время выполнения – 20 мин.

6.4. Тестовое задание по теме 1.3  «Назначение и принципы использования системного и прикладного программного обеспечения»

- Программы, управляющие оперативной памятью, процессом, внешними устройствами и обеспечивающие возможность работы других программ, называют

  - утилитами

  - драйверами

  - операционными системами

  - системами программирования

- Операционная система - это комплекс программ, назначение которого ...

  - создание новых программных продуктов

  - обслуживание банков данных

  - организация взаимодействия пользователя с компьютером, и выполнение других программ

  - обработка текстовых документов и таблиц

- Процесс сжатия информации с целью уменьшения занимаемого объема памяти выполняют:

  - драйверы

  - программы архиваторы

  - программы для диагностики компьютера

  - антивирусные программы

- Не является программой просмотра, чтения файлов различных форматов

  - Nod32

  - ACDSee

  - FoxitReader

  - AcrobatReader

- Контекстное меню открывается при нажатии

  - правой кнопки мыши

  - клавиши F7

  - кнопки ПУСК

  - левой клавиши мыши

- …

Общее количество тестовых заданий  по теме – 75

Контролируемые объекты: З1, З2.

Тестирование проводится в автоматизированном режиме на компьютерах, каждому студенту предлагается индивидуальный набор из 25 заданий, сформированный случайным образом. В каждом задании следует выбрать правильный вариант ответа.

Критерии оценки представлены в таблице 1 – Шкала оценок.

Время выполнения – 15 мин.

6.5. Устный ответ  по теме  1.4  «Компьютерные сети»

Дать устный или письменный ответ на несколько из  перечисленных вопросов:

- Основные сетевые протоколы.

- Адресация компьютеров  в сети.

- Локальные вычислительные сети: назначение и возможности.

- Классификация сетей: одноранговые, сети с сервером.

- Классификация сетей по структуре – «звезда», «кольцо», «шина», комбинированные.

- Принципы пакетной передачи данных.

- Информационно-поисковые системы, поисковые машины.

- Основные сервисы Интернета.

- Наиболее популярные браузеры, их достоинства и недостатки.

- Гиперссылки. Структура адреса сайтов.

Контролируемые объекты: З2, З3, З5,З6.

Студент самостоятельно выбирает пять любых вопросов. За каждый правильный ответ – 1 балл.

Максимальный результат –5 баллов.

Время выполнения – 20 мин.

6.6. Тестовое задание по теме 1.4  «Компьютерные сети»

- Какая технология работы пользователей основная в сети Интернет?

  - клиент – файл

  - клиент – сервер

  - доступ к WWW- серверам off-line

  - основной технологии нет

- В сети Интернет используется протокол передачи данных:

  - X25

  - IPX

  - Ethernet

  - TCP/IP

- Существуют следующие топологии ЛВС

  - шина, звезда(радиальная), кольцо, древовидная

  - линейная, радиальная, кольцо, древо

  - шина, центральная, кольцо, древовидная

  - линейная, звезда, круговая, древо

- Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет…

  - IP -адрес

  - Web-сервер

  - домашнюю web-страницу

  - доменное имя

- Домен ru имени edu.ru является доменом

  - страны

  - группы серверов

  - конкретного компьютера

  - образовательных организаций России

- …

Общее количество тестовых заданий  по теме – 80

Контролируемые объекты: З2, З3, З5,З6.

Тестирование проводится в автоматизированном режиме на компьютерах, каждому студенту предлагается индивидуальный набор из 25 заданий, сформированный случайным образом. В каждом задании следует выбрать правильный вариант ответа.

Критерии оценки представлены в таблице 1 – Шкала оценок.

Время выполнения – 15 мин.

6.7. Практическое задание по теме 1.5 «Защита информации»

Применение антивирусных средств защиты

- Цель работы

1.1.  Изучить теоретический материал об антивирусной защите;

1.2. Усвоить приемы работы с антивирусной программой.

- Задание

2.1. Изучить теоретический материал о вирусах и антивирусной защите;

2.2. Заполнить в Word  таблицу классификации компьютерных вирусов;

2.3. Выполнить практические действия и ответить на вопросы, используя меню, режимы работы и справку Антивируса Касперского

.

3. Общие теоретические сведения

Компьютерный вирус – программа способная самопроизвольно внедряться и внедрять свои копии в другие программы, файлы, системные области компьютера и в вычислительные сети, с целью создания всевозможных помех работе на компьютере.

Признаки заражения:

- прекращение работы или неправильная работа ранее функционировавших программ;

- медленная работа компьютера;

- невозможность загрузки операционной системы;

- исчезновение файлов и каталогов или искажение их содержимого;

- изменение размеров файлов и их времени модификации;

- уменьшение размера оперативной памяти;

- непредусмотренные сообщения, изображения и звуковые сигналы;

- частые сбои и зависания компьютера и др.

Классификация компьютерных вирусов

По среде обитания:

- сетевые – распространяются по различным компьютерным сетям;

- файловые – внедряются в исполняемые модули (COM, EXE);

- загрузочные – внедряются в загрузочные секторы диска или секторы, содержащие программу загрузки диска;

- файлово-загрузочные – внедряются  в загрузочные секторы и в исполняемые модули.

По способу заражения:

- резидентные – при  заражении оставляют в оперативной памяти компьютера свою резидентную часть, которая потом перехватывает обращения ОС к объектам заражения;

- нерезидентные –  не заражают оперативную память и активны ограниченное время.

По воздействию:

- неопасные – не мешают работе компьютера, но  уменьшают объём свободной  оперативной памяти и памяти на дисках;

- опасные  -  приводят к различным нарушениям в работе компьютера;

- очень опасные – могут приводить к потере программ, данных, стиранию информации в системных областях дисков.

По особенностям алгоритма:

- обычные вирусы – программы, способные размножаться и внедрять свои копии в другие файлы. Вирусы заражают исполняемые файлы обычных программ и активируются при их запуске, при этом зараженный файл, перенесенный с одного компьютера на другой может его инфицировать;

- паразиты – изменяют содержимое файлов и секторов, легко обнаруживаются;

- сетевые «черви» – вредоносные программы, распространяющиеся без участия пользователя. Черви пользуются уязвимыми местами операционной системы и запущенных программ, вычисляют адреса сетевых компьютеров и отправляют по ним свои копии;

- стелсы – перехватывают обращение ОС к поражённым файлам и секторам и подставляют вместо них чистые области;

- мутанты – содержат алгоритм шифровки-дешифровки, ни одна из копий не похожа на другую;

- трояны – исполняемые файлы, обычно маскирующиеся под новую версию какой-нибудь популярной программы, не способны к самораспространению, но маскируясь под полезную информацию, разрушают загрузочный сектор и файловую систему;

- руткиты – программы, которые после внедрения на компьютер захватывают над ним контроль и маскируются. Компьютер, зараженный такой программой, может подолгу оставаться инфицированным, так как наличие руткита может никак не мешать работе пользователя. Такой компьютер используется злоумышленниками для рассылки спама или атаки на другие компьютеры и Интернет-сайты.

Основные меры по защите от вирусов

- оснастите свой компьютер одной из современных антивирусных программ: DoctorWeb, NortonAntivirus, Антивирус Касперского, Nod 32 Antivirus, MicrosoftSecurityEssentials и др.;

- постоянно обновляйте антивирусные базы;

- делайте архивные копии ценной для Вас информации на внешние носители.

Классификация антивирусного программного обеспечения

Выделяют пять групп антивирусных программ в зависимости от принципа работы:

- детекторы;

- доктора (фаги);

- ревизоры (инспекторы);

- фильтры (сторожа);

- вакцинаторы (иммунизаторы).

Антивирусы-фильтры – это резидентные программы, которые оповещают пользователя обо всех попытках какой-либо программы записаться на диск, а уж тем более отформатировать его, а также о других подозрительных действиях (например, о попытках изменить установки CMOS). При этом выводится запрос о разрешении или запрещении данного действия. К преимуществу программ этого класса по сравнению с программами-детекторами можно отнести универсальность по отношению как к известным, так и неизвестным вирусам, тогда как детекторы пишутся под конкретные, известные на данный момент программисту виды. Это особенно актуально сейчас, когда появилось множество вирусов-мутантов, не имеющих постоянного кода. Однако, программы-фильтры не могут отслеживать вирусы, обращающиеся непосредственно к BIOS, а также и BOOT-вирусы, активизирующиеся еще до запуска антивируса, в начальной стадии загрузки DOS. К недостаткам также можно отнести частую выдачу запросов на осуществление какой-либо операции: ответы на вопросы отнимают у пользователя много времени и действуют ему на нервы.

Наибольшее распространение в нашей стране получили программы-детекторы, а вернее программы, объединяющие в себе детектор и доктор. Наиболее известные представители этого класса – Aidstest, DoctorWeb,  MicrosoftAntiVirus.

Антивирусы-детекторы рассчитаны на конкретные вирусы и основаны на сравнении последовательности кодов содержащихся в теле вируса с кодами проверяемых программ. Многие программы-детекторы позволяют также “лечить” заражённых файлы или диски, удаляя из них вирусы (разумеется, лечение поддерживается только для вирусов, известных программе-детектору). Такие программы нужно регулярно обновлять, так как они быстро устаревают и не могут обнаруживать новые виды вирусов.

Ревизоры – это программы, которые анализируют текущее состояние файлов и системных областей диска и сравнивают его с информацией, сохранённой ранее в одном из файлов данных ревизора. При этом проверяется состояние BOOT-сектора, таблицы FAT, а также длина файлов, их время создания, атрибуты, контрольная сумма. Анализируя сообщения программы-ревизора, пользователь может решить, чем вызваны изменения: вирусом или нет. При выдаче такого рода сообщений не следует предаваться панике, так как причиной изменений, например, длины программы может быть вовсе и не вирус.

К последней группе относятся самые неэффективные антивирусы – вакцинаторы. Они записывают в вакцинируемую программу признаки конкретного вируса так, что вирус считает её уже заражённой.

Сигнатура вируса – это повторяющийся участок кода.

Детекторы - выполняют поиск известных вирусов по их сигнатуре.

Доктора - поиск и лечение зараженный файлов.

Фильтры - оповещение о записи на диск.

4. Технология работы

4.1. Изучить теоретический материал о вирусах и антивирусной защите; заполнить в Word  таблицу классификации компьютерных вирусов:

| Признак классификации | Виды компьютерных вирусов |
| --- | --- |
| 1. По среде обитания | 1. 2. … |
| 2. … | … |

4.2. Выполнить практические действия и ответить на вопросы, используя меню, режимы работы и справку Антивируса Касперского (рис.1).

Откройте антивирусную программу, изучите интерфейс программы, ответы на вопросы представить в текстовом файле, созданном ранее (п. 4.1):

4.2.1. Просмотрите информацию о текущих базах, выбрав раздел ОБНОВЛЕНИЕ. Ответьте на вопросы:

  - Дата последнего обновления.

  - Срок действия лицензии

  - Статус баз

  - Режим запуска

Рис.1

4.2.2. Выберите раздел ЗАЩИТА и ответьте, какие  компоненты входят в комплексную защиту компьютер?

4.2.3. Выберите раздел слева ПРОВЕРКА и просмотрите:

- Какие объекты проверяет Антивирус Касперского?

- Может ли пользователь задавать, какие объекты следует проверять, а какие нет? Как это сделать?

4.2.4. Откройте окно НАСТРОЙКА, нажав на кнопку Настройка,  и подготовьте ответы на следующие вопросы:

- Проверяются ли на наличие вирусов файлы, находящиеся в архивах? Где это задано?

- Какие действия может выполнять Антивирус Касперского с инфицированными и подозрительными объектами?

4.2.5. Используйте СПРАВКУ, найдите информацию о защите сетевых атак и скопируйте найденную информацию в текстовый документ.

4.2.6. Выполните проверку своей папки, флешки на наличие вирусов.

4.2.7. Импортируйте отчет в текстовый файл под именем Отчет в свою папку, нажав на кнопкуСохранить как.

4.2.8. Используя раздел Справки, ответьте на следующие вопросы:

  - Отличие полной проверки от быстрой проверки

  - Понятие вирусной атаки

  - Назначение доверенного процесса

  - Понятие карантина

  - С какой целью объекты помещаются на карантин?

  - Понятие подозрительного объекта

Контролируемые объекты: У2, У4, У5, У7, З1, З2, З4.

Критерии оценки:

Набор и правильное форматирование текстового  и табличного материала, сохранение файла – 1 балл;

Правильно заполнена таблица классификации вирусов –1 балл;

Правильно сформированы ответы по интерфейсу,  базам, режимам работы программы – 1 балл;

Правильно выполнено задание по работе со справочной системой программы– 1 балл;

Правильно сформирован файл-отчет проверки своей рабочей папки  – 1 балл.

Максимальный результат –5 баллов.

Время выполнения – 60 мин.

6.8. Тестовое задание по теме 1.5  «Защита информации»

- Информационная безопасность – это

  - защищенность информационной среды предприятия от внешних угроз ее формированию, использованию и развитию

  - защищенность информационной среды предприятия от внутренних угроз ее формированию, использованию и развитию

  - защищенность информационной среды предприятия от внешних и внутренних угроз ее формированию, использованию и развитию

- Система защиты информации

  - совокупность организационных и технологических мер, технических средств, правовых норм, направленных на противодействие угрозам нарушителей

  - осуществление мероприятий с целью системного обеспечения передаваемой, хранимой и обрабатываемой информации

  - совокупность мер, направленных на обеспечение физической целостности информации

- Под объемом вирусной базы понимается …

  - количество обнаруживаемых программой вирусов

  - количество существующих вирусов

  - число неучтенных программой вирусов

  - число проверяемых файлов

- Конфиденциальность информации – это возможность…

  - только чтения информации, без ее обработки

  - доступа к информации определенного круга лиц в соответствии с установленными правилами

  - доступа к информации за определенную плату

- Угроза – это…

  - действия, которые привели к нарушению безопасности информации

  - некоторое потенциально возможное нарушение безопасности информации

  - такое понятие относится только к компьютерным вирусам

- …

Общее количество тестовых заданий  по теме – 30

Контролируемые объекты: З4.

Тестирование проводится в автоматизированном режиме на компьютерах, каждому студенту предлагается индивидуальный набор из 15 заданий, сформированный случайным образом. В каждом задании следует выбрать правильный вариант ответа.

Критерии оценки представлены в таблице 1 – Шкала оценок.

Время выполнения – 8 мин.

6.9. Практическое задание по теме 2.1 «Создание и форматирование документа по специальности в текстовом редакторе»

Оформить в MS Word документ. Текст выровнять по ширине, шрифт TimesNewRoman, 14 пунктов, междустрочный интервал – 1,5(полуторный), верхнее и нижнее поля – 2 см., левое – 3 см., правое – 1 см., абзац (красная строка) – 1,5 см.,номер страницы –по центру.Оформить схему соединения. Формулы, заголовки расположить по центру, указать нумерацию формул. Для заголовков сделать полужирное начертание. В абзаце с формулировкой задачи изменить гарнитуру шрифта. Использовать в документе нумерованный список. Таблицу расположить на отдельной странице документа, ориентация листа – альбомная. Шрифт в таблице 12 пунктов, наименования столбцов оформить курсивом.  Выровнять ширину столбцов с указанными номерами варианта.  Для числовых данных в таблице выполнить центрирование по вертикали и горизонтали. Документ сохранить в своей рабочей папке под именем «Электротехнические расчеты».

Исходные данные:

Соединение приемников энергии звездой

IN

EA

IA

U'A

A

A'

EB

IB

U'B

B

B'

N

EC

IC

U'C

N'

C

C'

Схема трехфазной четырехпроводной цепи при соединении потребителей электрической энергии звездой

Пример

Фазное напряжение генератора, соединенного звездой, В. Трехфазный приемник, соединенный звездой, имеет активное сопротивление фазы R=4Ом, реактивное сопротивление фазы XL=3Ом.

Определить фазные, линейные токи и мощность приемника.

Решение

1. Сопротивление фазы приемника

Ом.

2. Линейный ток и равный ему фазный ток

А.

3. Коэффициент мощности

.

4. Линейное напряжение цепи

В.

5. Активная мощность цепи

.

Расчет напряженности магнитного поля провода с током

По проводнику диаметром d, мм проходит ток I, А. Найти напряженность магнитного поля в точках, удаленных от центра провода на расстояние: r1 = 0 мм; r2, мм; r3, мм; r4, мм; r5, мм; r6, мм; r7, мм. Построить график  зависимости  Н = f (r).

| Параметр | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Диаметр проводника, d, мм | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Ток, I, А | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| Расстояние r1, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расстояние r2, мм | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
| Расстояние r3, мм | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Расстояние r4, мм | 10,5 | 12 | 13,5 | 14 | 16,5 | 18 | 19,5 | 21 | 22,5 | 24 |
| Расстояние r5, мм | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Расстояние r6, мм | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 |
| Расстояние r7, мм | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |

Контролируемые объекты: У2, У3, У4, У7, З1, З2.

Критерии оценки:

Набор и правильное форматирование текстового материала, сохранения файла – 1 балл;

Правильно введены и оформлены формулы –1 балл;

Правильно набрана и отформатирована таблица – 1 балл;

Правильно оформлена схема соединения – 2 балла.

Максимальный результат –5 баллов.

Время выполнения – 60 мин.

6.10. Расчетное задание по теме 2.2 «Обработка информации в электронных таблицах»

Организация расчета заработной платы

Организовать в электронных таблицах Excelсводный расчет заработной платы и страховых взносов, образец таблицы представлен на рисунке 2. Последовательность действий описана ниже.

- Оформить таблицу по образцу, ввести  сотрудников, для каждого указать год рождения, число иждивенцев, оклад, сумму премии.

- Вычислить по формулам районный коэффициент (30%), "Итого начислено".

- Рассчитать НДФЛ с  учетом вычетов по облагаемой базе (1400 руб. на иждивенца), округлить до целых.

- Рассчитать профсоюзный взнос в размере 1% от начисленной суммы.

- Рассчитать общую сумму удержаний и сумму к выдаче.

- Рассчитать страховые взносы с учетом ставок (ФСС РФ 2,9%, ФФОМС 5,1%).

- Рассчитать взносы в ПФР, ставка22%.

- Подсчитать итоги.

Контролируемые объекты: У1, У2, У3, У7, З1, З4, З8.

Количество вариантов – 10.

Критерии оценки:

Оформление  таблицы и форматирование наименований столбцов – 2 балла;

Правильный ввод и копирование  математических формул – 3 балла;

Максимальный результат –5 баллов.

Время выполнения – 45 мин.

| Сводный расчет заработной платы и отчислений в страховые внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО | Оклад |  | Районный коэффициент |  | Премия |  | Итого начислено |  | НДФЛ |  | Профсоюзный взнос |  | Итого удержано |  | Сумма к выдаче | Страховые взносы |  |  |  |  |  |  |  | Год рождения |  | Число иждивенцев |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФСС РФ |  | ФФОМС |  | ПФР |  | Итого страховые взносы |  |  |  |  |  |
| 1 | Васильев И.И. | 18500 |  |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1985 |  | 2 |  |
| 2 | Желткова А.А. | 16000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1975 |  |  |  |
| 3 | Журавлев В.М. | 17000 |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1988 |  | 2 |  |
| 4 | Зайцев Г.Р. | 16000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1978 |  | 1 |  |
| 5 | Иванов И.И. | 15500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1990 |  |  |  |
| 6 | Кассиров Б.Д. | 16000 |  |  |  | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1989 |  | 2 |  |
| 7 | Кирсанова С.У. | 18000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1990 |  | 1 |  |
| 8 | Кочетоков Т.Ю. | 14500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1985 |  |  |  |
| 9 | Петров П.П. | 17000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1966 |  |  |  |
| 10 | Самойлов С.С. | 13000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1973 |  |  |  |
| 11 | Сидоров В.Р. | 16600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1988 |  | 2 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рис.2

6.11. Расчетно-графическое задание по теме 2.2 «Обработка информации в электронных таблицах»

Организация расчетов по специальности в электронных таблицах

Расчет напряженности магнитного поля провода с током

Организовать согласно своему варианту расчет в электронных таблицах Excel  магнитного поля провода с током, для расчета напряженности магнитного поля использовать функцию «если»,  построить график зависимости напряженности от расстояния удаления точки от центра провода, набрать формулы для расчета напряженности в  данном задании (для набора формул использовать Вставка/Объект/MicrosoftEquation). Файл,содержащий таблицу расчетов, график, набранные формулы, № группы, фамилию студента отправить по локальной сети  на компьютер преподавателя в доступную папку (компьютер преподавателя найти по IP- адресу).

По проводнику диаметром d, мм проходит ток I, А. Найти напряженность магнитного поля в точках, удаленных от центра провода на расстояние: r1 = 0 мм; r2, мм;r3, мм;r4, мм; r5, мм; r6, мм; r7, мм. Построить график  зависимости  Н = f (r).

| Параметр | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Диаметр проводника, d, мм | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Ток, I, А | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| Расстояние r1, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расстояние r2, мм | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
| Расстояние r3, мм | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Расстояние r4, мм | 10,5 | 12 | 13,5 | 14 | 16,5 | 18 | 19,5 | 21 | 22,5 | 24 |
| Расстояние r5, мм | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Расстояние r6, мм | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 |
| Расстояние r7, мм | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |

Контролируемые объекты: У1, У3, У4, У5, У7, З1, З2, З6.

Количество вариантов – 10.

Критерии оценки:

Оформление таблицы, организация расчетов по математическим и логическим формулам – 2 балла;

Правильное построение, форматирование  графика– 1,5 балла;

Ввод формул, сохранение и отправка файла – 1,5 балла;

Максимальный результат –5 баллов.

Время выполнения – 45 мин.

6.12. Практическое задание по теме 2.3 «Создание мультимедийной презентации»

Оформить презентацию по специальности в  программе  PowerPoint. Презентация должна содержать не менее 8 слайдов. Первый слайд - титульный, на нем следует указать группу, фамилию, инициалы, тему презентации, дату создания презентации. В презентации должны быть элементы оформления: рисунки, схемы, диаграммы, выбран дизайн презентации, настроена анимация и переход слайдов. Тема презентации выбирается студентом самостоятельно и  может отражать любые направления профессиональной деятельности или обучения по выбранной специальности. Логическая структура презентации определяется студентом самостоятельно.

Таблица  – Рекомендации по оформлению презентации

| Элементы оформления презентации | Рекомендации |
| --- | --- |
| Титульный слайд | Должен содержать: - наименование учебного заведения, - тему презентации, - ФИО студента, - № группы, - город, - год. |
| Объем презентации | 8-10 слайдов, включая титульный слайд. |
| Расположение информации на странице | - предпочтительно горизонтальное расположение информации; - наиболее важная информация должна располагаться в центре; - желательно, чтобы на слайдах оставались поля, не менее 1 см с каждой стороны. |
| Заключительный слайд | - не рекомендуется слайд с текстом «Спасибо за внимание» или «Конец», т.к. завершение показа слайдов еще не является завершением выступления, могут последовать вопросы на представленное сообщение; - оптимальным вариантом представляется повторение титульного слайда в конце презентации. |
| Стиль | Единый стиль оформления для всей презентации. |
| Фон | - не должен быть слишком ярким или мрачным; - лучше выбирать холодные цвета, гармонирующие с иллюстративным материалом презентации. |
| Использование цвета | - на одном слайде не рекомендуется использовать более трех цветов; - фон и текст должны быть оформлены контрастными цветами. |
| Анимационные эффекты | - следует использовать, когда это является логически обоснованным, и не следует ими перегружать презентацию, тем самым отвлекая внимание слушателей от информации на слайде. |
| Содержание и объеминформации | - текст должен соответствовать теме презентации; - текст должен быть расположен на слайде так, чтобы его удобно было читать; - слайд не должен содержать большого количества информации, рекомендуется не более 7 строк текста на слайде; - маркированные/нумерованные списки содержат не более 7 элементов, отсутствуют знаки пунктуации в конце строк нумерованных и маркированных списков; - значимые ключевые пункты лучше располагать по одному на слайде; - рекомендуется использовать короткие слова и предложения; - время глаголов должно быть везде одинаковым. |
| Шрифты | - для заголовка – не менее 24pt; - для текста не менее – 18pt; - лучше использовать один тип шрифта, шрифты без засечек лучше читаются с большого расстояния; - важную информацию лучше выделять полужирным шрифтом, курсивом, подчеркиванием; - на слайде не должно быть много текста, оформленного прописными буквами, они читаются хуже, чем строчные. |
| Использование графической информации | - для обеспечения разнообразия и наглядности следует использовать различный иллюстративный материал: фото, рисунки, схемы, таблицы, диаграммы и т.д.; - надпись должна располагаться под картинкой; - максимальное количество иллюстраций на одном слайде – два рисунка с текстовыми комментариями (не более двух строк к каждому). |

Контролируемые объекты: У3, У4, У7, З1, З2, З5.

Критерии оценки:

Логически четкая структура презентации, наличие титульного слайда – 1 балл;

Дизайн и оформление презентации, содержание текстового материала – 1 балл;

Использование рисунков, схем, диаграмм и пр. – 1 балл;

Использование эффектов анимации и перехода слайдов. – 1 балл;

Наличие элементов творчества и оригинальность замысла. – 1 балл;

Максимальный результат –5 баллов.

Время выполнения – 90 мин.

6.13. Графическое задание по теме 2.5 «Работа с графическим редактором»

Создание визитной карточки в графическом   редакторе GIMP

Используя графический редактор GIMP,  создать визитную карточку электротехнической компании. Можно использовать образцы, приведенные на рисунке 3.

На визитке должны быть обязательные элементы: логотип компании (образцы логотипов можно найти в Интернет), название, юридический адрес, телефон, электронная почта, адрес сайта, оказываемые услуги и др. При оформлении документа  должны быть использованы инструменты графического редактора: слои, заливка, масштаб, перемещение, текст.

Рис.3

Контролируемые объекты: У2-У6, З1, З6.

Критерии оценки:

Правильный выбор алгоритма выполнения работы, поиск логотипа и сохранение файла – 1 балл;

Логически наглядная структура –1 балл;

Дизайн визитной карточки – 1 балл;

Умение использовать инструменты редактора, обоснование их применения – 2 балл.

Максимальный результат –5 баллов.

Время выполнения – 45 мин.

6.14. Графическое задание по теме 2.6  «Системы автоматизированного проектирования»

Построение эскиза и его трехмерной модели

Используя систему автоматизированного проектирования Компас 3D LT, создать модель подвески, эскиз которой представлен на рисунке 4. На эскизе проставить размеры. Толщина детали 3 мм.  Изменить цвет детали. Файл сохранить в своей рабочей папке с именем «Подвеска».

Контролируемые объекты: У1, У3, У4, У6.

Количество вариантов – 10.

Критерии оценки:

Правильный выбор алгоритма выполнения работы и сохранения файла – 1 балл;

Правильное построение эскиза детали –2 балла;

Правильно проставлены размеры на эскизе детали – 1 балл;

Правильно выполнены операции выдавливания и изменения цвета – 1 балл.

Максимальный результат –5 баллов.

Время выполнения – 30 мин.

Рис.4

6.15. Практическое задание по теме 3.1  «Работа в локальной сети»

Найти по IP-адресу компьютер преподавателя, в папке «Для обмена» найти файл-задание (его имя соответствует номеру вашей группы), скопировать файл на свой компьютер в рабочую папку, прочитать и выполнить задание.

Задание

Предоставление папки в совместное пользование

Создайте в своей рабочей папке новую папку, дав название Компьютер № (укажите номер вашего компьютера).В созданной папке поместите текстовый документ со сведениями о Вас (фамилия, имя, отчество, курс, группа), информацию о сетевом окружении – перечислите компьютеры Вашей рабочей группы, или сделайте скан-копию открытого окна сетевого окружения, краткие ответы на контрольные вопросы согласно своему варианту. Откройте полный доступ к этой папке.

Открытие общей папки на другом компьютере

Используя сетевое окружение, скопируйте аналогичный файл  с компьютера, номер которого на 2 больше Вашего, в свою папку.

Поместите свой файл-ответ на компьютер преподавателя в папку с номером Вашей группы.

Распечатайте на сетевом принтере первую страницу Вашего документа.

Контрольные вопросы

1 вариант. Понятие протокола TCP/IP. Как открыть общий доступ к папке?

2 вариант. Адресация компьютеров  в сети. Как найти  нужный компьютер в локальной сети?

3 вариант. Локальные вычислительные сети: назначение и возможности. Последовательность действий для записи  своего файла на общий ресурс.

4 вариант. Классификация сетей: одноранговые, сети с сервером. Как закрыть общий доступ к папке?

5 вариант. Классификация локальных сетей по структуре – «звезда», «кольцо».

6 вариант. Принципы пакетной передачи данных. Где посмотреть IP-адрес своего компьютера?

7 вариант.	Понятие ЛВС, топология сети. Что отображается в окне «Сетевое окружение»?

8 вариант.	Понятие  файл-сервера и рабочей станции. Что выводится на экран при нажатии ссылки «Отобразить компьютеры рабочей группы»?

9 вариант.	Одноранговые сети. Как создать на своем рабочем столе ярлык сетевого ресурса?

10 вариант.	Классификация локальных сетей по структуре –  «шина», комбинированные. Если папка стала общим для сети ресурсом, то ее значок примет другой вид (Какой?).

Контролируемые объекты: У2, У3, У5, У7, З3, З5.

Количество вариантов – 10.

Критерии оценки:

Правильный выбор алгоритма выполнения работы,  найден, скопирован файл-задание – 1 балл;

Правильно выполнены задания по открытию и работе с сетевыми ресурсами –1 балл;

Правильные ответы на контрольные вопросы  – 2 балла;

Правильно оформлен файл-отчет, верно  выполнено сохранение файла на общем ресурсе – 1 балл.

Максимальный результат –5 баллов.

Время выполнения – 30 мин.

6.16. Практическое задание по теме 3.2  «Работа в сети Интернет»

Задание. Составить перечень профессионально значимых сайтов.

1. Найти в интернет сайты по  специальности (не менее 8),  сайт может отражать любые направления профессиональной деятельности или обучения по выбранной специальности, включить  адреса сайтов в свой перечень, дать подробную характеристику каждого сайта (т.е. пояснить, каким направлениям профессиональной деятельности или обучения посвящен данный сайт, обратить внимание на дату обновления сайта, информация должна быть актуальной, а не устаревшей);

2.  Оформить свой список  найденных сайтов в Word (в левом верхнем углу документа указать служебную информацию: группу, фамилию, инициалы, дату создания документа, используемый браузер). В этом же документе описать структуру  любого из найденных сайтов, вставить  копию главной страницы сайта.

3. Напечатать на принтере документ, сдать преподавателю.

Контролируемые объекты: У2, У4, У5, У7, З1, З2, З5.

Критерии оценки:

Правильно выполнен поиск информации, количество и тематика сайтов соответствует заданию – 2 балла;

Правильно выполненоописание структуры сайта –2 балла;

Правильно оформлен файл-отчет – 1 балл.

Максимальный результат –5 баллов.

Время выполнения – 45 мин.

6.17. Практическое задание по теме 4.1  «Использование программного обеспечения по выполнению электротехнических расчетов»

Задание

- Скачать на свое рабочее место с компьютера преподавателя, используя IP-адрес, файл cable.rar; распаковать архив и установить программу «Выбор сечения проводника», рис.5.

- По данным своего варианта произвести расчеты зависимости сечения проводника от мощности, для получения динамики зависимости показателей следует просчитать 10 значений, в таблице указаны начальное и конечное значения, шаг определить самостоятельно.

- Внести исходные данные (мощность, сила тока) и полученные результаты (сечение проводника) в электронные таблицы Excel, построить графики зависимости. Сохранить файл в своей рабочей папке с именем «Сечение проводника».

- Проанализировать полученные результаты.

Рис.5

| Параметры | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Мощность, кВт (нач.значение) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 20 | 22 | 24 | 30 | 36 |
| Мощность, кВт (кон.значение) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
| Род тока | 1ф | 1ф | 1ф | 1ф | 1ф | 3ф | 3ф | 3ф | 3ф | 3ф |
| Проводник | провод | кабель | провод | кабель | провод | кабель | провод | кабель | провод | кабель |
| Тип | медь | медь | аллю-миний | аллю-миний | медь | медь | аллю-миний | аллю-миний | медь | аллю-миний |
| Прокладка кабелем (проводом) | Режимы выбираются самостоятельно, целесообразность выбора обосновать при защите работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Контролируемые объекты: У1, У3, У4, У5, У7, З1, З2, З6.

Количество вариантов – 10.

Критерии оценки:

Правильный выбор алгоритма выполнения работы, скачивания и установки программы, сохранения файла – 1 балл;

Правильное выполнение расчетов в программе –1,5 балла;

Правильно занесены данные в электронные таблицы, построены графики зависимости – 1,5 балла;

Анализ полученных результатов, обоснование целесообразности выбранного режима прокладки кабеля (проводника) – 1 балл.

Максимальный результат –5 баллов.

Время выполнения – 45 мин.

6.18. Тестовое задание по разделу 5  «Использование информационно-коммуникационных технологий»

Тестирование проводится по  дисциплине в целом и включает задание по всему изученному учебному материалу. Общая база составляет – 350 заданий, темы:

Понятие и сущность информационных технологий – 55;

Назначение, характеристики ПК – 35;

Программное обеспечение информационных технологий – 75;

Поиск информации – 15;

Компьютерная графика – 20;

Защита информации – 30;

Компьютерные сети – 80;

Автоматизированные системы – 40.

Контролируемые объекты: У1, У2, У3, У7, З1 – З6.

Тестирование проводится в автоматизированном режиме на компьютерах, каждому студенту предлагается индивидуальный набор из 30 заданий, сформированный случайным образом. В каждом задании следует выбрать правильный вариант ответа.

Критерии оценки представлены в таблице 1 – Шкала оценок

Время выполнения – 20 мин.

7. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых в аттестации

Оборудование учебного кабинета:

- рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером;

- столы и компьютеры для студентов (14 шт.);

- комплект методических указаний по выполнению практических работ (14 шт.).

Технические средства обучения:

- мультимедийное оборудование (проектор, экран);

- доска (под маркер);

- принтеры;

- МФУ;

- локальная сеть;

- подключение к сети Интернет.

Программное обеспечение:

- система тестирования;

- Консультант Плюс;

- учебные интерактивные мини-тренажеры, интернет-ресурсLearningApps.org.

- программное обеспечение по выполнению электротехнических расчетов.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Синаторов С. В. Информационные технологии. Задачник [электронный ресурс]: учебное пособие /              С. В. Синаторов. – 2-е изд., перераб. – М.  :КноРус, 2018. – 253 с. – (Среднее профессиональное образование). –  Режим доступа :https://www.book.ru/book/929469(дата обращения: 30.08.2018).

- Филимонова Е. В. Информационные технологии в профессиональной деятельности : учебник / Е. В. Филимонова. – М. :КноРус, 2019. – (Среднее профессиональное образование). – Режим доступа :https://www.book.C63ru/book/929468 (дата обращения: 30.08.2018).

Дополнительные источники:

- Мельников В. П. Информационная безопасность [электронный ресурс] : учебник / В.П. Мельников, А.И. Куприянов – 2-е изд., перераб. и доп.  – М.  : КноРус, 2018.  – 267 с. – (Среднее профессиональное образование). –  Режим доступа :https://www.book.ru/book/924214/view2/1(дата обращения: 30.08.2018).

- Михеева Е. В. Информационные технологии в профессиональной деятельности [Электронный ресурс] :  учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. учеб. заведений / Е. В. Михеева, О. И. Титова.  – М. :  ИЦ  Академия, 2016. – 416 с.– Режим доступа : http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=296628(дата обращения: 30.08.2018).

- Михеева Е. В. Информационные технологии в профессиональной деятельности :  учеб.пособие для  студ. учреждений сред. проф. образования / Е. В. Михеева. – М. :  ИЦ  Академия,  2016. – 384 с.

- Оганесян В. О. Информационные технологии в профессиональной деятельности [Электронный ресурс] : учебник для студ. учреждений сред.проф. учеб. заведений / В. О. Оганесян, А. В. Курилова. – М.  : ИЦ Академия, 2017. – 222 с. – Режим доступа :  http://academia-moscow.ru/reader/?id=295495(дата обращения: 30.08.2018).

Интернет-ресурсы:

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru (дата обращения: 30.08.2018).

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fcior.edu.ru (дата обращения: 30.08.2018).

3. Сайт учебных интерактивных мини-тренажеров [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://learningapps.org/ (дата обращения: 30.08.2018).