Областное государственное бюджетное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

«Томский политехнический техникум»

# (ОГБПОУ «ТПТ»)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

УЧЕБНОЙ практики

УП.01, УП.02, УП.03, УП.04

по ПМ.01 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 
ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ,

ПМ.03 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЭНЕРГОУСТАНОВОК

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

для специальности

13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

Томск

2024

Рабочая программа учебной практикиразработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. Общая характеристика рабочей программы учебной практики | 4 |
| --- | --- |
| 2. Результаты освоения учебной практики | 7 |
| 3. Структура и содержание учебной практики | 10 |
| 4. Условия реализации рабочей программы учебной практики | 33 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ практик 
УП.01., УП.02., УП.03., УП.04

  - Область применения программы

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности  СПО  13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического электромеханического оборудования (по отраслям) и в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД)  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования |
| ПК 1.1. | Выполнять операции по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования. |
| ПК 1.2. | Проводить диагностику и испытания электрического и электромеханического оборудования. |
| ПК 1.3. | Осуществлять оценку производственно-технических показателей работы электрического и электромеханического оборудования. |

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 2 | Организационное обеспечение эксплуатации, технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования |
| ПК 2.1. | Осуществлять планирование работ по эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. |
| ПК 2.2. | Разрабатывать документацию по эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. |
| ПК 2.3. | Контролировать соблюдение персоналом требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. |

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 3 | Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования энергоустановок |
| ПК 3.1. | Проводить диагностику технического состояния электрического и электромеханического оборудования энергоустановок. |
| ПК 3.2. | Осуществлять проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования энергоустановок. |

| ## Код | ## Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ## ВД 4 | ## Техническое обслуживание сложного электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением |
| ## ПК 4.1. | ## Осуществлять наладку, регулировку и проверку сложного электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением |
| ## ПК 4.2. | ## Организовывать и выполнять техническое обслуживание сложного электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением |
| ## ПК 4.3. | ## Осуществлять испытание нового сложного электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением |
| ## ПК 4.4. | ## Вести отчетную документацию по испытаниям сложного электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением |

1.2. Место учебной практики в структуре ППССЗ

Учебные практики УП.01, УП.02, УП.03, УП.04 входят в состав профессионального цикла и являются частью ОПОП в рамках освоения профессиональных модулей ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03., ПМ.04.

  - Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения практики:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения программы учебной практики должен:

В рамках ВПД1:

| Иметь навыки | - технического обслуживания и ремонта электрических систем, распределительных щитов, электромоторов, генераторов, а также электросистем и оборудования постоянного и переменного тока, - проведения диагностики и профилактических испытаний электрооборудования, - осуществления оценки производственно-технических показателей работы электрооборудования. |
| --- | --- |
| Уметь | - читать электрические и простые электронные схемы, - обнаруживать неисправности в электроцепях, места дефектов и принимать меры по предотвращению повреждений, - эксплуатировать электроприводы и системы управления ими, - эксплуатировать электрические преобразователи, генераторы и их системы управления. |
| Знать | - устройство и принципы действия электрических машин и электрооборудования; - методика технического обслуживания и ремонта электрооборудования, способы обнаружения неисправностей. - основы монтажа электрооборудования. |

В рамках ВПД2:

| Иметь навыки | - подготовки перечня и графиков работ по текущей эксплуатации электрического и электромеханического оборудования и плана их выполнения, - подготовки и внесения изменений в электрические схемы, указания и рекомендации по режимам эксплуатации оборудования, производственные инструкции, - работы с персоналом в части соблюдения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. |
| --- | --- |
| Уметь | - определять состав и последовательность необходимых действий при выполнении работ по эксплуатации электротехнического оборудования, предусматривать необходимые ресурсы, - выполнять чертежи и читать электрические схемы, - вести техническую документацию, - вести документации установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения; - определять и проводить анализ опасных и вредных факторов на производстве; - контролировать соблюдение персоналом правил и норм охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной и трудовой дисциплины, - контролировать наличие и исправность инструмента, оснастки, приспособлений и инвентаря, средств индивидуальной и коллективной защиты, - организовывать рабочие места, их техническое оснащение. |
| Знать | - назначение, виды, принцип действия и технические данные электротехнического оборудования, - технологический процесс производства электрической энергии, - схемы, конструктивные особенности и эксплуатационные характеристики, правила эксплуатации электротехнического оборудования в нормальных, ремонтных, аварийных и послеаварийных режимах работы, - состав и нормы расхода товаров и материалов на производство работ по эксплуатации электротехнического оборудования, - правила выполнения электрических и технологических схем, стандарты выполнения конструкторской документации, - характерные неисправности и повреждения электротехнического оборудования и устройств, способы их определения и устранения, - правила и нормы охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии. |

В рамках ВПД3:

| Иметь навыки | - проведения проверки технического состояния электрооборудования энергоустановок для выявления нарушений и дефектов в их работе, - выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования энергоустановок в соответствии с требованиями технической, технологической и эксплуатационной документации. |
| --- | --- |
| Уметь | - оценивать производственно-технических показателей работы энергоустановок в штатном и аварийном режимах, - проводить визуальное наблюдение, инструментальное обследование и испытание энергоустановок, оценивать их техническое состояние, - пользоваться технической и технологической документацией при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования энергоустановок, - проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования энергоустановок. |
| Знать | - документы, регламентирующие деятельность по эксплуатации энергоустановок, - правила эксплуатации электротехнических установок, - технологии производства работ по техническому обслуживанию и ремонту энергоустановок. |

В рамках ВПД4:

| Иметь навыки | выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ |
| --- | --- |
| Уметь | - выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты; - выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и шабрение; - читать электрические схемы; - выполнять ремонт осветительных электроустановок и электродвигателей; - выполнять монтаж осветительных электроустановок и электродвигателей; - выполнять скрытую и открытую прокладку проводов и кабеля; - выполнять сборку, монтаж и регулировку пускорегулирующей аппаратуры; - ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом; - применять безопасные приемы работы. |
| Знать | - технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта электрооборудования; - слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение; - безопасные приемы и правила выполнения операций; - рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их устройство, назначение и приемы пользования; наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала. |

1.4. Количество часов на освоение программы учебной практики:

УП.01 - 216 часов; УП.02 – 180 часов; УП.03 – 144 часа; УП.04 – 90 часов.

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

2.1. Тематический план учебной практики

| Коды профессиональных компетенций | Наименование разделов программы | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ПМ.01 |  |  |
| УП.01 Слесарная практика |  |  |
| ПК 1.1; ПК 1.2 | Раздел 1.Вводная часть | 6 |
| ПК 1.1; ПК 1.2 | Раздел 2.Подготовительные операции | 12 |
| ПК 1.1; ПК 1.2 | Раздел 3.Слесарная обработка | 6 |
| ПК 1.1; ПК 1.2 | Раздел 4.Пригоночные операции | 6 |
| ПК 1.1; ПК 1.2 | Раздел 5.Сборка неразъемных соединений | 6 |
| ПК 1.1; ПК 1.2 | Раздел 6.Правила техники безопасности и охрана труда по стандартам Чемпионата «Профессионалы». Система "5С" на производстве. | 15 |
| ПК 1.1; ПК 1.2 | Раздел 7. Классификация рабочего инструмента. Характеристики, особенности выбора, использования и правила безопасности при выполнении работ. | 21 |
| УП.01. Электромонтажная практика |  |  |
| ПК 1.1- 1.4 | Тема 1. Введение. Правила техники безопасности и противопожарные мероприятия. | 6 |
| ПК 1.1- 1.4 | Тема 2. Заземление и защитные меры безопасности | 12 |
| ПК 1.1- 1.4 | Тема 3. Пайка и лужение | 12 |
| ПК 1.1- 1.4 | Тема 4. Соединение и оконцевание проводов и кабеля. Монтаж и коммутация щитового оборудования. | 24 |
| ПК 1.1- 1.4 | Тема 5. Монтаж осветительной арматуры, электроустановочных изделий, силовых и осветительных установок и электросетей | 36 |
| ПК 1.1- 1.4 | Тема 6.Виды неисправностей в электрооборудовании (ЩУ и ЩО) и способы поиска неисправностей. | 18 |
| УП.01 Механическая практика |  |  |
| ПК 1.2 | Раздел 1.Вводная часть | 6 |
| ПК 1.2 | Раздел 2.Изготовление деталей на токарном станке. | 36 |
| ПК 1.2 | Раздел3.Изготовление деталей на фрезерном станке. | 18 |
| ПК 1.2 | Раздел 4.Изготовление деталей на шлифовальном станке. | 12 |
|  | Всего | 252 часа |
| ПМ.02 |  |  |
| УП.02 |  |  |
| ПК 2.1- 2.3 | Раздел 1. Вводная часть | 6 |
| ПК 2.1- 2.3 | Раздел 2. Технологическая карта ремонта бытовых приборов и машин | 30 |
|  | Всего | 36 |
| ПМ.03 |  |  |
| УП.03 |  |  |
| ПК 3.1-3.3 | Раздел 1. Планирование работы структурного подразделения | 8 |
| ПК 3.1-3.3 | Раздел 2. Организация работы структурного подразделения | 8 |
| ПК 3.1-3.3 | Раздел 3. Руководство работы структурного подразделения | 8 |
| ПК 3.1-3.3 | Раздел 4. Анализ процесса и результатов работы подразделения, оценка экономической эффективности производственной деятельности | 8 |
|  | Всего | 36 |
| ПК 4.1 – ПК 4.4 | Раздел 1. . Выбор материалов и оборудования для технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования | 18 |
| ПК 4.1 – ПК 4.4 | Раздел 2. Монтаж и установка осветительных устройств | 24 |
| ПК 4.1 – ПК 4.4 | Раздел 3. Монтаж и установка пускорегулирующей аппаратуры | 24 |
| ПК 4.1 – ПК 4.4 | Раздел 4. Ремонт электрического и электромеханического оборудования | 24 |
| Всего |  | 90 |

3.2. Содержание программы учебной практики

| Наименование разделов и тем учебной практики |  | Содержание учебного материала (виды работ) |  | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |
| ПМ.01. Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования |  |  |  | 252 |
| УП.01 Слесарная практика |  |  |  |  |
| Раздел 1.Вводная часть |  |  |  | 6 |
| Тема 1.1. Введение. Правила техники безопасности и противопожарные мероприятия. |  | Правила внутреннего распорядка в слесарной мастерской и в техникуме в целом. Организация проведения учебной практики. Роль и место слесарных работ в промышленном производстве. Рабочее место слесаря: техническое оснащение рабочего места, организация рабочего места, правила содержания рабочего места, общие сведения о безопасности труда при выполнении слесарных работ, основы промышленной санитарии. |  | 6 |
|  |  | Виды работ: - Определение рабочих зон. - Рациональная организация рабочего места слесаря. - Совершенствование труда слесаря. - Выбор оптимальных условий труда. |  |  |
| Раздел 2.Подготовительные операции |  |  |  | 12 |
| Тема 2.1. Рубка металла. Правка металла. |  | Назначение. Инструмент и приспособления, применяемые при рубке. Заточка инструмента. Организация рабочего места. Приемы рубки металла. Основные ошибки при рубке. Техника безопасности. Назначение правки и рихтовки. Инструмент и приспособления. Приемы правки: полосового и круглого металла, сортового металла, валов. Контроль качества. Назначение гибки. Инструмент и приспособления. Приемы гибки: полосовой стали, труб, с применением приспособления и нагрева. Контроль качества. Техника безопасности. |  | 6 |
|  |  | Виды работ: - Подготовка рабочего места и отработка рабочих приемов. - Заточка инструмента. - Рубка и разрубание металла. - Отработка приемов точности нанесения ударов. - Правка листового металла. - Правка прутков и валов. |  |  |
| Тема 2.2. Резка металла. |  | Назначение резки. Выбор технологического оборудования, станков, приспособлений для установки, крепления и резания заготовок квадратной и круглой формы. Ручная слесарная ножовка. Устройство ножовочного станка. Ножовочное полотно. Ручные ножницы. Резка профильного металла. Резание листового металла. Резка абразивными кругами. Газосварочная резка. Техника безопасности. |  | 6 |
|  |  | Виды работ: - Резка металла ручной ножовкой. - Резка труб. - Резка металла ручными ножницами. - Резка абразивными кругами. |  |  |
| Раздел 3.Слесарная обработка |  |  |  | 6 |
| Тема 3.1. Опиливание металла. |  | Назначение опиливания. Типы и виды напильников. Их назначение. Выбор напильников. Подготовка заготовок к опиливанию. Приемы опиливания. Контроль качества. Техника безопасности. |  | 6 |
|  |  | Виды работ: - Подготовка рабочего места. - Балансировка напильника. - Опиливание поверхностей. |  |  |
| Раздел 4.Пригоночные операции |  |  |  | 6 |
| Тема 4.1. Обработка отверстий. |  | Назначение. Выбор технологического оборудования. Режущий инструмент. Заточка режущего инструмента. Ручные дрели. Механизированный ручной инструмент для сверления. Общее устройство сверлильных станков. Режимы резания. Сверление сквозных отверстий по разметке, кондуктору, шаблону. Сверление глухих отверстий. Зенкерование. Зенкование отверстий. Развертывание цилиндрических отверстий. Развертывание конических отверстий. |  | 6 |
| Раздел 5.Сборка неразъемных соединений |  |  |  | 6 |
| Тема 5.1. Клепка. |  | Назначение и применение заклепочных соединений. Типы заклепок. Типы заклепочных соединений. Их назначение и применение. Способы клепки. Подбор диаметра сверла для сверления отверстия под заклепку. Выбор молотка для клепки. Механизированная клепка. Техника безопасности. |  | 6 |
|  |  | Виды работ: - Подготовка деталей к клепке. - Выполнение ручной клепки. |  |  |
| Раздел 6. |  |  |  | 15 |
| Тема 6.1. Правила техники безопасности и охрана труда по стандартам Чемпионата «Профессионалы» Тема 6.2. Система "5С" на производстве. |  | Общие требования охраны труда. Требования охраны труда перед началом работы. Требования охраны труда во время работы. Требования охраны труда в аварийных ситуациях. Требования охраны труда по окончании работ. Использование средств защиты. Оценка нарушений охраны труда. Правила использования экипировки и средств индивидуальной защиты. |  | 6 |
|  |  | Виды работ: - Выявление опасных факторов при проведении работ. - Выполнение мероприятий по защите от опасных факторов. - Создание безопасных условий труда. - Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве. |  |  |
|  |  | Система "5С" на производстве. Система "5С" бережливое производство. Система "5С" экологичное производство. Принципы "5С": Сортировка, Соблюдение порядка, Содержание в чистоте, Стандартизация и Совершенствование. Правила сортировки материалов, оборудования и инструментов. Принципы организации рабочего места. Способы и правила поддержания чистоты на рабочем месте. Методики разработки инструкций по разделению вещей, организации хранения и содержании рабочего места. Методы воспитания привычки выполнять требования инструкций. Принципы разделения отходов производства по способу утилизации и вторичному использованию. |  | 6 |
|  |  | Виды работ: - Деление вещей на нужные и ненужные. - Организация хранения необходимых вещей. - Содержание рабочего места в чистоте и опрятности. - Воспитание привычки точного выполнения установленных правил. - Разделение отходов производства по способу утилизации и вторичному использованию. |  |  |
|  |  | Системы хранения материалов, оборудования и инструментов. Варианты оборудования рабочего места при различных видах работ. Верстаки, монтажные и рабочие столы. Стеллажи, шкафы, полки и панели. Тележки, модульные системы и систейнеры. Сумки и ящики. Экипировка для ношения инструмента при различных видах работ. Жилеты и подсумки. |  | 3 |
|  |  | Виды работ: - Рациональная раскладка инструментов и принадлежностей в системы хранения. - Оборудование рабочего места. - Экипировка носимым инструментом. |  |  |
| Раздел 7.Классификация рабочего инструмента. Характеристики, особенности выбора, использования и правила безопасности при выполнении работ. |  |  |  | 21 |
| Тема 7.1.Классификация рабочего инструмента. Характеристики, особенности выбора, использования и правила безопасности при выполнении работ. |  | Измерительный инструмент pH метры, Анализаторы электроэнергии, Анемометры, Видеоскопы, Влагомеры, Газоанализаторы, Дальномеры, Детекторы, Динамометры, Дозиметры, Измерители температуры, Индикаторы напряжения, Курвиметры, Нивелиры, лазерные и пузырьковые уровни, Рулетки, линейки и угольники, Логгеры, Люксометры, Микрометры, Мультиметры, Нутрометры, Склерометры, Тахометры, Толщиномеры, Угломеры и уклономеры, Штангельциркули, Шумомеры. |  | 3 |
|  |  | Ручные инструменты Ключи и отвертки, Зажимной инструмент, Режущий и пильный инструмент, Ударный и рычажный инструмент, Монтажный и крепежный инструмент, Паяльное и сварочное оборудование, Слесарный инструмент. |  | 3 |
|  |  | Электрические инструменты. Аккумуляторные отвертки, Дрели и шуруповерты, Гайковерты, Минидрели, Ударные дрели, Лобзики, Низкооборотные дрели, Многофункциональные инструменты (реноваторы), Молотки отбойные, Ножницы, Перфораторы, Пилы торцовочные, Пилы циркулярные, Пилы цепные, Пистолеты клеевые, Полировальные машины, Пылесосы промышленные, Пылеуловители, Рубанки, Сабельные пилы, Степлеры, Углошлифовальные машины (болгарки), Фены технические, Фрезеры, Шлифовальные машины, Штроборезы, Заклепочники. |  | 3 |
|  |  | Пневматические и гидравлические инструменты. Гайковерты пневматические, Дрели пневматические, Заклепочники пневматические, Машины шлифовальные пневматические, Молотки пневматические, Пистолеты пневматические, Режущие пневмоинструменты, Степлеры пневматические, Прессы гидравлические, Домкраты. |  | 3 |
|  |  | Электромонтажный инструмент. Пресс-клещи, Кримперы , Инструмент для снятия изоляции (стрипперы), Кабелерезы, Пинцеты, Плоскогубцы и пассатижи, Тонкогубцы и круглогубцы |  | 3 |
| Тема 7.2. Комплексная работа. |  | Кейс - занятие. Последовательность выполнения комплексной работы. Чтение чертежей. Выбор инструмента, приспособлений, оборудования и материала для выполнения задания. Контроль качества. Техника безопасности. |  | 6 |
|  |  | Всего |  | 72 |
|  |  | УП.01. Электромонтажная практика |  |  |
| Тема 1.Введение. Правила техники безопасности и противопожарные мероприятия |  | Правила внутреннего распорядка в электромонтажной мастерской. Организация проведения учебной практики. Роль и место электромонтажных работ в промышленном производстве. Рабочее место электромонтажника: техническое оснащение рабочего места, организация рабочего места, правила содержания рабочего места, общие сведения о безопасности труда при выполнении электромонтажных работ, основы промышленной санитарии. |  |  |
|  |  | Виды работ: - Определение рабочих зон. - Рациональная организация рабочего места в электромонтажной мастерской. - Совершенствование труда электромонтера. - Выбор оптимальных условий труда. - Нормы и правила электробезопасности. - Меры и средства защиты от поражения электрическим током. |  | 6 |
| Тема 2. Заземление и защитные меры безопасности |  | Монтаж устройств защитного заземления. Технология выполнения работ по устройству заземления. Определения, относящиеся к заземлению и занулению по ПУЭ. Заземление, как средство электробезопасности. Схема, нормы сопротивления заземляющих устройств. Общие требования, части, подлежащие заземлению. Работа с чертежами, технологическими картами, приборами для контроля сопротивления. Монтаж наружного и внутреннего заземления. Соединения и присоединения заземляющих проводников. Меры по выравниванию потенциала. Напряжения шага и прикосновения. Заземление переносных электроприемников. Испытание и измерение сопротивлений заземляющих устройств. |  |  |
|  |  | Виды работ: - Заземление нейтрали. - Наружный контур заземления и его монтаж. - Присоединение к трубопроводу заземляющего проводника. - Измерение сопротивлений заземляющих устройств. - Монтаж внутренней заземляющей сети. - Монтаж заземляющих и нулевых защитных проводников. - Монтаж устройств молниезащиты зданий и сооружений. - Монтаж заземления. - Присоединение электроустановок к заземляющему контуру и к нулевому проводу. Проверка и измерение величины сопротивления заземляющих устройств. |  | 12 |
| Тема 3.Пайка и лужение. |  | Назначение и применение пайки и лужения. Выбор марок и допустимой температуры нагрева спаиваемых изделий. Требования к пайке. Паяльники. Припои. Подготовка поверхности к пайке. Технологический процесс пайки. Контроль качества паяемых соединений. |  |  |
|  |  | Виды работ: - Правила пользования электромонтажным инструментом. - Ознакомление с припоями, флюсами, их марками, применением. - Подготовка паяльника к работе: зачистка жил и измерение температуры жала паяльника термопарой. Заготовка монтажных проводов различных марок: правка и нарезание их по длине. - Подготовка проводов к лужению и пайке: снятие изоляции специальным инструментом для снятия изоляции и обжигом, скрутка токоведущей жилы. - Проверка качества. Зачистка и лужение жилы проводов типа ПЭВ и ПЭВШО для присоединения. |  | 12 |
| Тема 4. Соединение и оконцевание проводов и кабелей. Монтаж и коммутация щитового оборудования. |  | Требования, предъявляемые к контактным соединениям. Разъемные и неразъемные контактные соединения, их применение. Сварка. Оконцевание проводов и кабелей. Правила разделки проводов и кабелей. Особенности выполнения неразрывных соединений медных и алюминиевых проводов. Виды и типы щитового оборудования, его назначения. Электрические аппараты, применяемые в щитовом оборудование, способы их крепления. Коммутация щитов управления и освещения. |  |  |
|  |  | Виды работ: - Типы наконечников для оконцевания проводов и жил кабелей. Подбор наконечников в зависимости от сечения жилы и диаметра контактного зажима. - Подготовка проводов и жил кабеля к оконцеванию: зачистка концов от изоляции, механическое крепление концов к наконечникам. - Подготовка паяльника к работе: зачистка окислов, обслуживание рабочей поверхности. - Пайка провода или жилы кабеля к наконечнику, обжимка лапок наконечника, заделка провода и маркировка. - Контроль качества пайки. - Оконцевание проводов и жил кабелей опрессовкой клещами. - Ответвление проводов сечением 2,5- 4 мм2 от проводов сечением 4-10 мм2 различными способами. - Соединение проводов сечением до 10 мм2 обжатием и опрессовкой клещами. - Отработка приемов соединения жил двойной скруткой. - Монтаж и коммутация щита освещения. - Монтаж и коммутация щита управления. |  | 24 |
| Тема 5.Монтаж осветительной арматуры, электроустановочных изделий, силовых осветительных установок и электросетей |  | Виды освещения. Источники света, приборы и арматура осветительных установок. Светильники с лампами накаливания для внутреннего и наружного освещения, с люминесцентными лампами. Виды патронов и держателей. Элементы штепсельных соединений открытой и скрытой установки, вилки. Выключатели, осветительные промышленные щитки серий СУ 9400, ЩО, ЩОВ, ЩУ и др. Крепёжные материалы и детали. Инструмент и приспособления для монтажа осветительных установок. Требования к электрическим сетям в зависимости от категории помещения. Типы проводов, кабелей, используемых в силовых осветительных сетях. Открытая и скрытая электропроводки; тросовые проводки, проводки плоскими проводами и кабелями. Монтажные изделия, арматура и фитинги для осветительных проводок. Детали соединения и оконцевания трубных проводок для прокладки проводов и кабелей. Разметочные и заготовительные работы, применяемые инструменты и приспособления. Приёмы разметочных и заготовительных работ, техника их выполнения. Прокладка стальных трубопроводов. Прямление проводов и затяжка их в трубы, снятие оболочек и зачистка проводов и кабелей. Типы кабельных лотков и кабель-каналов. Подготовка и способы крепления лотков и кабель-каналов. Прокладка кабеля и проводов к кабель-каналах и по металлическим лоткам. |  |  |
|  |  | Виды работ: - Сборка, разборка и установка осветительной арматуры на панелях, профильных конструкциях и в нише шлакобетонной панели. Способы крепления электроустановочных изделий и модульного оборудования. - Сборка, зарядка и монтаж светильников с лампами накаливания, светодиодными и люминесцентными лампами для помещений различных категорий. - Испытание включением в осветительную сеть. - Монтаж участков открытых беструбных проводок с обходом препятствий, проходом через стену. - Установка и монтаж осветительных и соединительных коробок. - Крепление кабелей с помощью металлических полосок в замок, с помощью пряжек. - Подготовка участка стены к прокладке кабеля различными способами.Открытая прокладка кабелей и проводов с креплением накладными скобами. - Монтаж металлических кабельных лотков, монтаж кабель-каналов. Обработка приёмов крепления проводов по установленным кабельным конструкциям. - Монтаж участка трубной проводки. Затяжка проводов в трубы с установкой осветительной коробки. Монтаж участка тросовой проводки. |  | 36 |
| Тема 5.Виды неисправностей в электрооборудовании (ЩУ и ЩО) и способы поиска неисправностей. |  | Неисправности в электрооборудовании и электрических сетях. Инструменты для поиска неисправностей. Условно-графическое изображение неисправностей на электрических схемах. Алгоритм поиска неисправностей в электрических сетях и щитовом оборудовании. |  |  |
|  |  | - Правила пользования инструментами для поиска неисправностей в щитовом электрооборудовании. - Чтение схем и нанесение условно-графических обозначений на электрических схемах. - Поиск неисправностей в шиите освещения. - Поиск неисправностей в шиите управления. - Поиск неисправностей в вводно-распределительных устройствах. |  | 18 |
|  |  | Всего |  | 108 |
| УП.01 Механическая практика |  |  |  |  |
| Раздел 1. Вводная часть |  |  | 6 |  |
| Тема 1.1.Введение. Правила техники безопасности и противопожарные мероприятия. |  | Правила внутреннего распорядка в механической мастерской и в техникуме в целом. Организация проведения учебной практики. Роль и место токарных, фрезерных и шлифовальных работ в промышленном производстве. Рабочее место токаря, фрезеровщика, шлифовщика: техническое оснащение рабочего места, организация рабочего места, правила содержания рабочего места, общие сведения о безопасности труда при выполнении слесарных работ, основы промышленной санитарии. |  | 1 |
|  |  | Виды работ: - Определение рабочих зон. - Рациональная организация рабочего места токаря, фрезеровщика, шлифовщика. - Совершенствование труда токаря, фрезеровщика, шлифовщика - Выбор оптимальных условий труда. |  | 2 |
| Тема 1.2.Контрольно-измерительные инструменты. |  | Назначение измерения. Допуски и посадки сопряженных деталей. Контрольно-измерительные инструменты: виды, назначение и устройство. Приемы выполнения измерения деталей. |  | 1 |
|  |  | Виды работ: - Измерение штангенциркулем. - Измерение микрометром. - Измерение индикатором. - Измерение угломером. |  | 2 |
| Раздел 2. Изготовление деталей на токарном станке |  |  |  | 36 |
| Тема 2.1.Ознакомление с устройством токарного станка |  | Токарные станки. Назначение токарных станков, их классификация, основные узлы токарного станка, их взаимодействие при работе. Приспособления, применяемые на токарных станках (патроны, планшайбы, цанговые зажимы, оправки, центры, люнеты и т. д. ). Специальные головки для шлифовальных, фрезерных и других работ, устанавливаемые на суппорте токарного станка. Режущий и контрольно-измерительный инструмент. Смазывающе-охлаждающие жидкости. Режимы резания. Пуск и остановка станка. Выполнение работ на станке. Организация рабочего места и техника безопасности при работе на токарных станках. Оформление инструктажа по технике безопасности. |  | 1 |
|  |  | Виды работ: - Подготовка рабочего места - Изучение устройства токарного станка. |  | 1 |
| Тема 2.2. Управление токарным станком. |  | Управление станком. Пуск и остановка электродвигателя токарного станка. Включение и выключение привода главного движения и привода подач. Установка заготовок в самоцентрирующемся патроне. Установка патрона на шпиндель. Установка, выверка и закрепление обрабатываемой заготовки в патроне. Включение и выключение главного привода. Установка и закрепление резцов в резцедержатель разных конструкций. Управление суппортом. Равномерное перемещение салазок верхней части суппорта. Одновременное перемещение верхнего суппорта и поперечных салазок. Регулирование зазоров в направляющих суппортов. Поворот верхней части суппорта на заданный угол. Установка положения рукоятки коробки скоростей на заданную частоту вращения шпинделя. Установка заданных величин продольных и поперечных подач. Проверка величины подачи на один оборот шпинделя. Включение и выключение механической продольной и поперечной подач. Показ приемов пользования контрольно-измерительными инструментами. Измерение деталей измерительной линейкой, штангенциркулем. Подбор заготовок для установки в самоцентрирующемся патроне. Установка и закрепление заготовки. Установка и закрепление резца. Наладка на заданную глубину резания. Показ приемов снятия пробной стружки по заданной глубине резания с подачей от ручного привода и с механической подачей. |  | 1 |
|  |  | Виды работ: 1. Упражнения в управлении токарным станком. 2. Установка и закрепление заготовки и резца. 3. Снятие пробной стружки на длине 4–5 мм по заданной глубине резания. 4. Контроль размера стружки на 20 – 30 мм с подачей резца от ручного привода. 5. Упражнение во включении и выключении механической подачи резца. 6. Тренировка в установлении резца на глубину резания по лимбу, снятие стружки на длине 50 – 60 мм с подачей от ручного привода и с механической подачей. 7. Уборка станка и рабочего места. 8. Протирка и смазка станка. 9. Прием и сдача станка и рабочего места. |  | 3 |
| Тема 2.3. Обработка наружных цилиндрических и торцевых поверхностей. |  | Черновое обтачивание цилиндрических деталей Способы обработки цилиндрических и торцовых поверхностей. Резцы для чернового обтачивания, их геометрия. Припуски на черновое обтачивание. Режимы резания при черновом обтачивании. Показ приемов заточки и установки резца. Способы установки и закрепления заготовок в патронах. Центровка заготовок на станках. Установка рукояток станка на соответствующую частоту вращения шпинделя и подачу суппорта станка. Показ приемов чернового обтачивания. Основные виды брака при обработке цилиндрических поверхностей. Инструктаж по безопасности труда при обработке наружных цилиндрических поверхностей. Чистовое обтачивание цилиндрических поверхностей Резцы для чистового обтачивания, их геометрия. Режимы резания. Показ приемов заточки и установки резца. Способы установки и закрепления заготовок на оправке и в центрах. Припуски на чистовое обтачивание. Точность обработки. Обработка торцевых поверхностей и отрезание Резцы подрезные и отрезные, их геометрические параметры. Показ приемов заточки и установки резцов. Торцевое точение и отрезка заготовки. Режимы резания при торцевании и отрезке. |  | 3 |
|  |  | Виды работ: - Заточка и установка проходных резцов. - Центровка заготовки на ' токарном станке. - Черновое обтачивание цилиндрических поверхностей (гладких и с уступами) на заданную длину обтачивания с ручной и механической подачей при установке заготовок в патроне. - Чистовое обтачивание цилиндрических поверхностей (гладких и с уступом) при установке предварительно зацентрованных заготовок в патроне и в центрах. - Заточка подрезных и отрезных резцов. - Установка резцов для торцовки и отрезки. - Обработка торцевых поверхностей различных диаметров и длин проходными и подрезными резцами с установкой заготовок в самоцентрирующих патронах. - Вытачивание наружных канавок прямоугольного профиля на цилиндрических и торцевых поверхностях. - Отрезание. - Проверка плоскости обработанных торцов. - Проверка калибрами - скобами. Измерение диаметров и линейных размеров детали линейкой, штангенциркулем и микрометром. |  | 3 |
| Тема 2.4.Обработка цилиндрических отверстий. |  | Центрование, сверление, рассверливание, зенкерование и развертывание, достигаемая точность обработки. Способы установки и крепления. Режимы резания при сверлении, центровании, рассверливании, зенкеровании и развертывании. Приемы центрования, сверления отверстий различных диаметров. Приемы рассверливания и зенкерования отверстий и развертывания. Сверление центровых отверстий; формы центровок и центровочных сверл. Способы проверки качества обработанных отверстий. Контрольно - измерительный инструмент. Основные виды брака при сверлении, рассверливании и зенкеровании. Инструкция по безопасности труда при сверлении, рассверливании, зенкеровании и развертывании Определение межоперационных припусков на обработку. Предварительное и чистовое растачивание отверстий. Контроль качества обработанных отверстий. Контроль качества обработанных отверстий. Растачивание глухих отверстий. Способы получения глухих отверстий. Режущий инструмент, применяемый при растачивании глухих отверстий. Вытачивание канавок в отверстиях. Приемы растачивания глухих отверстий и вытачивание канавок в отверстиях. Основные виды брака. Способы проверки качества обработки отверстий. Контрольно-измерительный инструмент. |  | 1 |
|  |  | Виды работ: 1. Подбор, заточка, установка и закрепление в сверлильном патроне и в пиноли задней бабки. 2. Подготовка торцевой поверхности под сверление. 3. Сверление и рассверливание отверстий на заданную глубину. 4. Зенкерование сквозных и глухих отверстий. 5. Выбор диаметра сверл для центрования (по таблице). 6. Центрование заготовок. 7. Сверление центрового отверстия комбинированным центровым сверлом. 8. Зенкерование и развертывание отверстия. (гладких и с уступами) на заданную длину обтачивания с ручной и механической подачей при установке заготовок в патроне. 9. Растачивание глухих цилиндрических отверстий с обработкой уступа и внутреннего торца. 10. Вытачивание канавок в отверстиях. 11.Обтачивание фасок и притупление острых кромок. 12. Контроль качества обработанных отверстий. |  | 11 |
| Тема 2.5.Нарезание резьбы метчиками и плашками |  | Основные элементы резьбы. Конструкция метчиков и плашек. Принадлежности и приспособления для установки и крепления резьбонарезных инструментов и нарезания крепежных резьб на токарном станке |  | 1 |
|  |  | Виды работ: - Установка метчика на станке. - Подбор скорости резания для нарезания резьбы (по указанию мастера). - Нарезание резьбы метчиками в сквозных отверстиях. - Нарезание резьбы плашками. - Измерение резьбы резьбовыми калибрами. |  | 5 |
| Тема 2.6.Комплексные работы |  | Объяснение последовательности выполнения работ в комплексной обработке деталей на токарных станках. Ознакомление с чертежами и технологическими картами. |  | 1 |
|  |  | Виды работ: - Упражнения в чтении чертежей и операционных карт. - Изготовление деталей с выполнением токарной обработки поверхностей. - Точность выполнения работ по 1 – 13 квалитетам. - Детали изготавливаются небольшими партиями с установкой в трех кулачковом патроне. 5. Контроль качества обработанных деталей. |  | 5 |
| Раздел 3. Изготовление деталей на фрезерном станке |  |  |  | 18 |
| Тема 3.1.Ознакомление с устройством фрезерного станка |  | Фрезерные станки, их назначение, классификация. Ознакомление с устройством фрезерного станка и его основными узлами. Приспособления, применяемые при выполнении фрезерных работ (пневматические и гидравлические тиски, делительная головка и т. д.). Режущий и измерительный инструмент. Понятие об организации рабочего места и его обслуживании. Научная организация труда на рабочем месте. Движения при резании: главное движение и движение подачи. Понятие о скорости резания, подачах, глубине и ширине фрезерования. Ознакомление с паспортными данными фрезерного станка. Схема смазки станка и правила ухода за ним. Устройство тисков, способы крепления заготовок в тисках и с помощью приспособлений непосредственно на столе станка. Способы установки, выверки, закрепления и съемки фрез. Демонстрация правильной рабочей позы фрезеровщика, установка и закрепление фрезы и заготовки, пуск и останов электродвигателя и станка. Показ подготовки станка к работе, проверка закрепления и выполнения простейших работ на горизонтально - фрезерных и вертикально - фрезерных станках. Показ правильной организации рабочего места, приемов ухода за оборудованием. Инструктаж по безопасности труда. |  | 1 |
|  |  | Виды работ: 1. Упражнение в управлении фрезерным станком (пуск и остановка станка, пуск и остановка электродвигателя): 2.Установка и закрепление фрезы на оправке и в шпинделе станка, замена фрезы; 3.Установка машинных тисков на столе станка по оправке – параллельно и перпендикулярно столу фрезерного станка. |  | 5 |
| Тема 3.2. Управление фрезерным станком |  | Упражнение в управлении станком при работе на холостом ходу. Установка фрезы на глубину резания. Упражнения в управлении станком при (фрезеровании, пробные проходы с ручной и механической подачей). |  | 1 |
|  |  | Виды работ: - Съем тисков со стола, упражнение в продольном и поперечном перемещении стола и консоли вручную от маховиков, в отсчете величин перемещений по лимбам механизмов перемещений стола в трех направлениях (продольном, поперечном, вертикальном). - Наладка коробки скоростей на заданную минутную подачу (мм/ мин). Упражнение в управлении станком при работе на холостом ходу. - Установка фрезы на глубину резания. - Упражнения в управлении станком при (фрезеровании, пробные проходы с ручной и механической подачей). - Фрезерование на проход на глубину 4–5 мм. Проверка правильности полученного размера. - Фрезерование на проход на длину 60–80 мм. Контроль качества обработанных заготовок (точности размеров, шероховатости поверхности, точности взаимного расположения поверхностей). |  | 5 |
| Тема 3.3. Фрезерование плоских поверхностей, уступов прямоугольных пазов, канавок |  | Встречный и попутный методы фрезерования. Преимущества и недостатки каждого из них. Приспособления для установки и закрепления заготовок при обработке плоских поверхностей. Способы одновременного крепления нескольких деталей в пакет. Измерительный и проверочный инструмент, применяемый при установке деталей и измерении плоских поверхностей. Проверка биения цилиндрических и торцевых фрез, проверка установки рейсмусом. Показ приемов фрезерования плоских поверхностей, сопряженных и наклонных плоскостей; основные виды брака. Контроль качества обработанных поверхностей. |  | 1 |
|  |  | Виды работ: - Подготовка станка к работе. Наладка станка для выполнения работы. Наладка системы охлаждения. - Фрезерование плоских поверхностей, заготовок цилиндрическими или торцовыми фрезами при закреплении заготовок в тисках, приспособлениях и на столе станка. - Фрезерование параллельных плоскостей на заготовках цилиндрическими или торцевыми фрезами с выдержкой размера до + 0,5 мм. - Фрезерование сопряженных поверхностей, расположенных под прямым углом, с перестановкой заготовки в тисках и приспособлениях. - Фрезерование наклонных поверхностей и скосов цилиндрическими, торцевыми или угловыми фрезами с закреплением заготовок в тисках и приспособлениях. - Фрезерование на вертикально - фрезерных станках заготовок в форме параллелепипеда с четырех - пяти сторон. - Контроль размеров и отклонений от плоскостности, параллельности, перпендикулярности, прямолинейности и заданных углов. |  | 3 |
| Тема 3.4. Фрезерование фасонных поверхностей |  | Фреза для фрезерования фасонных поверхностей. Приспособления, применяемые при фрезеровании фасонных поверхностей: круглый поворотный стол, копировальные приспособления, их устройство и применение. Фрезерование фасонных поверхностей незамкнутого контура фасонными фрезами и набором фрез. Фрезерование фасонных поверхностей замкнутого контура по разметке концевыми фрезами. Фрезерование фасонных поверхностей замкнутого контура по разметке с применением круглого поворотного стола. Фрезерование поверхностей по накладным копирам. |  | 1 |
|  |  | Виды работ: Фрезерование деталей с фасонными поверхностями. |  | 1 |
| Раздел 4. Изготовление деталей на шлифовальном станке |  |  |  | 12 |
| Тема 4.1.Ознакомление с устройством плоскошлифовального станка с прямоугольным столом. Управление станком. |  | Плоскошлифовальные станки, их назначение и классификация. Виды работ, выполняемых на плоскошлифовальных станках. Приспособления, шлифовальные круги и измерительный инструмент, применяемый при шлифовании на плоскошлифовальных станках. Организация рабочего места и техника безопасности. Демонстрация пуска и останова станка. Демонстрация работы основных узлов станка. Регулирование скорости возвратно- поступательного стола станка и движений подач. Демонстрация установки и закрепления деталей на электромагнитных и магнитных плитах, переводниках и в тисках. Показ приемов работы по балансировке, закреплению и правке (шарошками и алмазами) шлифовального круга. Показ работы по профилированию шлифовальных кругов. |  | 2 |
|  |  | Виды работ: 1. Упражнения в управлении станком. |  | 4 |
| Тема 4.2.Зачет. |  | На итоговом занятии студенту выставляется отметка за механическую практику на основании текущего контроля выполнения практических заданий и выполнения комплексного индивидуального задания. |  | 6 |
|  |  | Всего |  | 72 |
| ПМ. 02. Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов |  |  |  | 36 |
| МДК.02.01 |  | Раздел 1. Вводная часть |  |  |
| Тема 1.1. Введение. Организация рабочего места. Правила техники безопасности, пожарной безопасности, гигиены и санитарии |  | - Правила внутреннего распорядка, организация проведения учебной практики. Роль и место бытовых приборов в повседневной жизни человека, рабочее место мастера по обслуживанию и ремонту бытовых машин и приборов. Инструменты и приспособления. техническое оснащение рабочего места . Организация труда, правила содержания рабочего места. Общие сведения о безопасности труда, правила техники безопасности при обслуживании и ремонте бытовых машин и приборов, освещение и вентиляция, охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность, санитария и гигиена труда. |  | 2 |
|  |  | Выбор оптимальных условий работы: - Определение рабочих зон, выбор оптимальных условий работы, освещения, температуры, вентиляции, соседство с опасными условиями труда, верстаки, расположение рабочего места. - Рациональная организация рабочего места мастера по обслуживанию и ремонту бытовых машин и приборов, стены, потолки и полы. Дизайн и эстетика, подсобные станки и приспособления, расположение измерительной техники, запасных частей, электрических схем - Совершенствование УСЛОВИЙ труда мастера. Применение современных технологий , приборов и веществ, учет и контроль рабочего времени |  |  |
| Тема 1.2. Контрольно- измерительные приборы. инструменты и приспособления |  | - Контрольно-измерительные приборы и инструменты при обслуживании и ремонте бытовых машин и приборов. Правила пользования вольтметрами, омметрами, амперметрами, прибором мегометром, осциллографами, генераторами, мультимедийными программами по диагностике технического состояния электронного прибора. Источники постоянного, переменного, лабораторного напряжения, солнечные батареи, аккумуляторы. Классы точности, погрешности измерений электроизмерительными приборами, ведение технической документации. Требования к электротехническому персоналу по обслуживанию и ремонту бытовых приборов. |  | 2 |
|  |  | Виды работ: - Измерение напряжения вольтметром, пробником, указателем напряжения. - Измерение силы тока амперметром, переносным амперметром. - Измерение сопротивления омметром, мостом сопротивлений. - Измерение мощности ваттметром - Измерение электрических величин при помощи осциллографа |  |  |
| Тема 1.3. Технология определения технического состояния бытового прибора |  | 3.Структура кинематической и электрической схемы бытового прибора, принцип работы основных узлов бытового прибора, правила разборки и сборки бытового прибора, технология диагностики технического состояния прибора, определение механических и электрических повреждений, составление дефектной ведомости, определение электрических неисправностей при помощи электроизмерительных приборов, мультимедийных программ, Правила составления технических документов на отремонтированные приборы, технический паспорт, гарантия. Правила пользования паяльными принадлежностями, флюсы и припои. Технологическая карта обнаружения неисправностей бытовых машин и приборов |  | 2 |
|  |  | Виды работ: - Осмотр бытового прибора - Определение экологии, санитарии и эстетики прибора - Определение общих механических и электрических неисправностей с помощью измерительных приборов - Определение изоляции электрической схемы - Определение электрической неисправности при помощи электронной мультимедийной программы - Проверка электрических контактов и проводки прибора - Составление дефектной ведомости - Составление технологической карты ремонта бытового ремонта - Пайка электрических контактов - Составление технической документации - Составление инструкции по обслуживанию бытовых приборов - Техника безопасности при обслуживании и ремонте бытовых приборов |  |  |
| Раздел 2. Технологическая карта обслуживания и ремонта бытовых машин и приборов |  |  |  |  |
| Тема 2.1. Технологическая карта обслуживания и ремонта стиральной машины | 4. Инструменты и приспособления, принадлежности при обслуживании и ремонте автоматической стиральной машины «Индезит» Подготовительные работы. Условия создания комфортной рабочей зоны. Технический осмотр, разборка прибора, Определение технического состояния. Диагностика при помощи электроизмерительных приборов, составление дефектной ведомости, проверка технического состояния электрических соединений, крепления проводов и патрубков, ,электродвигателя, бака, амортизаторов. Заказ комплектующих, изготовление оригинальных деталей. Сборка прибора, испытание, составление нормативно-технической документации, сертификаты на новые узлы и детали. Гарантии на ремонтируемый прибор. |  |  | 2 |
|  | Виды работ: - Подготовка рабочего места, инструментов и приборов - Изучение электрической схемы и структуры стиральной машины - Разборка стиральной машины - Диагностика при помощи электроизмерительных приборов - Составление дефектной ведомости - Заказ на комплектующие детали - Изготовление оригинальных деталей - Пайка электрических контактов - Сборка бытового прибора - Испытание бытового прибора - Составление технической документации - Сертификаты качества и гарантии на ремонтируемый прибор |  |  |  |
| Тема 2.1.1. Технологическая карта ремонта и обслуживания стиральной машины | 5. Инструменты и приспособления,, принадлежности при обслуживании и ремонте полуавтоматической стиральной машины «Занусси» Подготовительные работы. Условия создания комфортной рабочей зоны. Технический осмотр, разборка прибора, Определение технического состояния. Диагностика при помощи электроизмерительных приборов, составление дефектной ведомости, проверка технического состояния электрических соединений, крепления проводов и патрубков, ,электродвигателя, бака, амортизаторов. Заказ комплектующих, изготовление оригинальных деталей. Сборка прибора, испытание, составление нормативно-технической документации, сертификаты на новые узлы и детали. Гарантии на ремонтируемый прибор. |  |  | 2 |
|  | Виды работ: - Подготовка рабочего места, инструментов и приборов - Изучение электрической схемы и структуры стиральной машины - Разборка стиральной машины - Диагностика при помощи электроизмерительных приборов - Составление дефектной ведомости - Заказ на комплектующие детали - Изготовление оригинальных деталей - Пайка электрических контактов - Сборка бытового прибора - Испытание бытового прибора - Составление технической документации - Сертификаты качества и гарантии на ремонтируемый прибор |  |  |  |
| Тема 2.1.1. Технологическая карта ремонта и обслуживания стиральной машины | 6. Инструменты и приспособления,, принадлежности при обслуживании и ремонте электрической стиральной машины «Малютка» Подготовительные работы. Условия создания комфортной рабочей зоны. Технический осмотр, разборка прибора, Определение технического состояния. Диагностика при помощи электроизмерительных приборов, составление дефектной ведомости, проверка технического состояния электрических соединений, крепления проводов и патрубков, ,электродвигателя, бака, амортизаторов. Заказ комплектующих, изготовление оригинальных деталей. Сборка прибора, испытание, составление нормативно-технической документации, сертификаты на новые узлы и детали. Гарантии на ремонтируемый прибор. |  |  | 2 |
|  | Виды работ: - Подготовка рабочего места, инструментов и приборов - Изучение электрической схемы и структуры стиральной машины - Разборка стиральной машины - Диагностика при помощи электроизмерительных приборов - Составление дефектной ведомости - Заказ на комплектующие детали - Изготовление оригинальных деталей - Пайка электрических контактов - Сборка бытового прибора - Испытание бытового прибора - Составление технической документации - Сертификаты качества и гарантии на ремонтируемый прибор |  |  |  |
| Тема 3.1. Технологическая карта обслуживания и ремонта электро- чайника | 7. Инструменты и приспособления, принадлежности при обслуживании и ремонте бытовых машин и приборов, Подготовительные работы. Условия создания комфортной рабочей среды, технический осмотр. Разборка чайника. Определение технического состояния. Крепление проводов и узлов. Состояние электрических контактов, теплового реле, силовых цепей. Проверка механической части, силового шнура. Сборка прибора, испытание. Подготовка технической документации |  |  | 2 |
|  | Виды работ: - Подготовка рабочего места, инструмента и приборов - Изучение электрической схемы и принципа работы прибора - Разборка чайника - Диагностика при помощи электроизмерительных приборов - Составление дефектной ведомости - Заказ на комплектующие детали - Изготовление оригинальных деталей - Пайка электрических контактов - Сборка чайника - Испытание бытового прибора - Составление технической документации - Сертификаты качества и гарантии на ремонтируемый прибор |  |  |  |
| Тема 3.2. Технологическая карта обслуживания и ремонта кулера | 8. Изучение электрической схемы и конструкции кулера. Особенность и принцип работы электронагревательных водяных приборов. Особенности электронной схемы. Подготовительные работы, создание рабочей среды, проверка электрических соединений и контактов, диагностика при помощи электроизмерительных приборов проверка соединительных патрубков и их крепление. Проверка надежности установки бака с водой. Разборка, нахождение механических и электрических неисправностей кулера. Составление заявки на комплектующие детали, изготовление оригинальных деталей. Сборка кулера. Испытание кулера с водой. Подготовка технической документации |  |  | 2 |
|  | Виды работ: - Подготовка рабочего места, инструмента и приборов - Изучение электрической схемы и принципа работы основных блоков - Разборка кулера - Диагностика при помощи электроизмерительных приборов - Составление дефектной ведомости - Заказ на комплектующие детали - Замена резиновых патрубков - Пайка электрических контактов - Сборка кулера - Испытание отремонтированого прибора - Составление технической документации - Сертификаты качества и гарантии |  |  |  |
| Тема 4.1 Технологическая карта обслуживания и ремонта холодильника бытового | 9. Инструменты и приспособления, приборы при обслуживании и ремонте холодильных агрегатов. Подготовительные работы. Создание рабочей среды.технический ремонт. Разборка холодильников, определение технического состояния. Нахождение неисправностей при помощи электроизмерительных приборов, Определение электрических контактов. Крепление проводов.охлаждающих элементов, компрессора. Определение технического состояния корпуса, дверей, уплотнителей. Заказ комплектующих. Проверка наличия фреона, ремонт корпуса, силовых цепей, Сборка холодильника, составление дефектной ведомости, подготовка технической документации |  |  | 2 |
|  | Виды работ: - Подготовка рабочего места, инструмента и приборов - Изучение электрической схемы и принципа работы основных узлов - Разборка холодильника - Диагностика при помощи электроизмерительных приборов - Составление дефектной ведомости - Заказ на комплектующие детали - Изготовление оригинальных частей и деталей - Пайка электрических контактов - Сборка холодильника - Испытание и пробное включение - Составление технической документации на ремонтируемый прибор - Сертификаты качества и гарантии |  |  |  |
| Тема 5.1. Технологическая карта обслуживания и ремонта вентилятора бытового | 10. Инструменты и приспособления, приборы для обслуживания и ремонта вентиляторов бытовых. Основные неисправности, Подготовительные работы, создание рабочей среды и условий для обслуживания и ремонта вентиляторов. Определение технического состояния прибора, диагностика. Разборка вентилятора, определение неисправностей при помощи электроизмерительных приборов. Составление дефектной ведомости. Проверка состояния подшипников, поворотного механизма, механической части. Проверка состояния электрических контактов, электрического сопротивления обмоток. Переключающего блока. Определение устойчивости вентилятора, работа на разных оборотах электродвигателя. |  |  | 2 |
|  | Виды работ: - Подготовка рабочего места, инструмента и приборов - Изучение электрической схемы и принципа работы основных узлов - Разборка вентилятора - Диагностика при помощи электроизмерительных приборов - Составление дефектной ведомости - Заказ на комплектующие - Замены и смазка подшипников - Пайка электрических контактов - Сборка вентиляторов - Испытание бытового прибора и пробное включение - Составление технической документации - Сертификаты качества |  |  |  |
| Тема 5.2. Технологическая карта ремонта и обслуживания кондиционера бытового | 11. Инструменты и приспособления, приборы для обслуживания и ремонта вентиляторов бытовых. Основные неисправности, Подготовительные работы, создание рабочей среды и условий для обслуживания и ремонта вентиляторов. Определение технического состояния прибора, диагностика. Разборка вентилятора, определение неисправностей при помощи электроизмерительных приборов. Составление дефектной ведомости. Проверка состояния подшипников, поворотного механизма, механической части. Проверка состояния электрических контактов, электрического сопротивления обмоток. Переключающего блока. Определение устойчивости вентилятора, работа на разных оборотах электродвигателя. |  |  | 2 |
|  | Виды работ: - Подготовка рабочего места, инструмента и приборов - Изучение электрической схемы и принципа работы основных узлов - Разборка вентилятора - Диагностика при помощи электроизмерительных приборов - Составление дефектной ведомости - Заказ на комплектующие - Замены и смазка подшипников - Пайка электрических контактов - Сборка вентиляторов - Испытание бытового прибора и пробное включение - Составление технической документации - Сертификаты качества |  |  |  |
| Тема 5.3. Технологическая карта ремонта и обслуживания комплекса «Умного дома» | 12. Инструменты и приспособления, приборы для обслуживания и ремонта вентиляторов бытовых. Основные неисправности, Подготовительные работы, создание рабочей среды и условий для обслуживания и ремонта вентиляторов. Определение технического состояния прибора, диагностика. Разборка вентилятора, определение неисправностей при помощи электроизмерительных приборов. Составление дефектной ведомости. Проверка состояния подшипников, поворотного механизма, механической части. Проверка состояния электрических контактов, электрического сопротивления обмоток. Переключающего блока. Определение устойчивости вентилятора, работа на разных оборотах электродвигателя. |  |  | 2 |
|  | Виды работ: - Осмотр электронного комплекса - Определение экологии, санитарии и эстетики комплекса - Определение общих механических и электрических неисправностей с помощью измерительных приборов - Определение изоляции электрической схемы - Определение электрической неисправности при помощи электронной мультимедийной программы - Проверка электрических контактов и проводки прибора - Составление дефектной ведомости - Проверка состояния источников питания - Пайка электрических контактов - Проверка электронных датчиков - Составление инструкции по обслуживанию комплекса для обслуживающего персонала - Техника безопасности при обслуживании и ремонте бытовых приборов |  |  |  |
| Тема 6.1. Технологическая карта ремонта микроволновой печи | 13. Изучение электрической схемы и принципа работы основных узлов печи. Физические основы получения электрических СВЧ полей для приготовления пищи. Основные блоки и структура микроволновой печи. Подготовительные работы, создание рабочей среды. Техника безопасности при обслуживании и ремонте печи. Поверка соединительных электрических контактов, силовых цепей. Диагностика при помощи электроизмерительных приборов. Диагностика механических узлов, крепление проводки, электродвигателя и блокировочных датчиков. Сборка печи. Испытание изоляции, пробное включение, составление технической документации. |  |  | 2 |
|  | Виды работ: - Подготовка рабочего места, инструмента и приборов - Изучение электрической схемы и принципа работы основных узлов - Разборка печи - Диагностика при помощи электроизмерительных приборов - Составление дефектной ведомости - Заказ на комплектующие детали - Замена поврежденных деталей - Пайка электрических контактов - Сборка печи - Испытание микроволновой печи с пробным включением - Составление технической документации - Сертификаты качества и гарантии на отремонтированный бытовой прибор |  |  |  |
| Тема 6.2. Технологическая карта ремонта электрической печи | 14. Изучение электрической схемы и принципа работы основных узлов печи. Физические основы получения электрических СВЧ полей для приготовления пищи. Основные блоки и структура микроволновой печи. Подготовительные работы, создание рабочей среды. Техника безопасности при обслуживании и ремонте печи. Поверка соединительных электрических контактов, силовых цепей. Диагностика при помощи электроизмерительных приборов. Диагностика механических узлов, крепление проводки, электродвигателя и блокировочных датчиков. Сборка печи. Испытание изоляции, пробное включение, составление технической документации. |  |  | 2 |
|  | Виды работ: - Подготовка рабочего места, инструмента и приборов - Изучение электрической схемы и принципа работы основных узлов - Разборка печи - Диагностика при помощи электроизмерительных приборов - Составление дефектной ведомости - Заказ на комплектующие детали - Замена поврежденных деталей - Пайка электрических контактов - Сборка печи - Испытание микроволновой печи с пробным включением - Составление технической документации - Сертификаты качества и гарантии на отремонтированный бытовой прибор |  |  |  |
| Тема 7.1 Технологическая карта ремонта и обслуживания пылесоса бытового | 15. Инструменты и приспособления, приборы для обслуживания и ремонта вентиляторов бытовых. Основные неисправности, Подготовительные работы, создание рабочей среды и условий для обслуживания и ремонта вентиляторов. Определение технического состояния прибора, диагностика. Разборка вентилятора, определение неисправностей при помощи электроизмерительных приборов. Составление дефектной ведомости. Проверка состояния подшипников, поворотного механизма, механической части. Проверка состояния электрических контактов, электрического сопротивления обмоток. Переключающего блока. Определение устойчивости вентилятора, работа на разных оборотах электродвигателя. |  |  | 2 |
|  | Виды работ: 1. Осмотр бытового прибора 2.Определение экологии, санитарии и эстетики прибора - Определение общих механических и электрических неисправностей с помощью измерительных приборов - Определение изоляции электрической схемы - Определение электрической неисправности при помощи электронной мультимедийной программы - Проверка электрических контактов и проводки прибора - Составление дефектной ведомости - Составление технологической карты ремонта бытового ремонта - Пайка электрических контактов - Составление технической документации - Составление инструкции по обслуживанию бытовых приборов - Техника безопасности при обслуживании и ремонте бытовых приборов |  |  |  |
|  | Раздел 3. Электронные симуляторы бытовых приборов |  |  |  |
| Тема Исследование техпроцессов стиральной машины на электронном симуляторе | 16. Технология работы: 1.Внимательно изучить электронную схему и систему обозначений 2. Выявить основные узлы 3. Определить систему питания 4. По электронной схеме определить алгоритм прохождения сигнала 5. Задаваясь значениями ручек управления, проследить прохождение сигнала по электрической цепи 6. Задаваясь значениями ошибки, выявить неисправности электронной схемы 7. Полученные значения отобразить в книжке зачета |  |  | 2 |
| Тема Исследование техпроцессов на электронном симуляторе вентилятора | 17. Технология работы: 1.Внимательно изучить электронную схему и систему обозначений 2. Выявить основные узлы 3. Определить систему питания 4. По электронной схеме определить алгоритм прохождения сигнала 5. Задаваясь значениями ручек управления, проследить прохождение сигнала по электрической цепи 6. Задаваясь значениями ошибки, выявить неисправности электронной схемы 7. Полученные значения отобразить в книжке зачета |  |  | 2 |
| Тема Исследование техпроцессов на электронном симуляторе электрической печи | 18. Технология работы: 1.Внимательно изучить электронную схему и систему обозначений 2. Выявить основные узлы 3. Определить систему питания 4. По электронной схеме определить алгоритм прохождения сигнала 5. Задаваясь значениями ручек управления, проследить прохождение сигнала по электрической цепи 6. Задаваясь значениями ошибки, выявить неисправности электронной схемы 7. Полученные значения отобразить в книжке зачета |  |  | 2 |
|  | Всего |  |  | 36 |
| ПМ.03. Организация деятельности производственного подразделения |  |  |  | 36 |

| Раздел 1. Планирование работы структурного подразделения |  | Планирование работы структурного подразделения. |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Виды работ: 1.Деловая игра «Формирование модели организации» 2.Деловая игра «Проведение делового совещания» |  |  |  |
| Раздел 2. Организация работы структурного подразделения |  | Производственная структура организации. Основные средства организации. Оборотные средства организации. |  | 8 |  |
|  |  | Виды работ: 1.Разработка алгоритма принятия конкретного управленческого решения 2.Деловая игра «Разработка и принятие управленческих решений на основе экспертных методов» |  |  |  |
| Раздел 3. Руководство работы структурного подразделения |  | Трудовые ресурсы структурного подразделения. Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности.. |  | 8 |  |
|  |  | Виды работ: 1.Деловая игра «Принятие управленческих решений на основе метода пошагового разбора ситуаций» 2.Деловая игра «Досье» |  |  |  |
| Раздел 4. Анализ процесса и результатов работы подразделения, оценка экономической эффективности производственной деятельности |  | Оценка экономической эффективности производственной деятельности. |  | 8 |  |
|  |  | Виды работ: 1.Составление должностных инструкций 2.Деловая игра «Оценка результативности труда работников» |  |  |  |
|  |  | Всего |  | 36 |  |
| ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих |  |  |  | 90 |  |
| Раздел 1. Выбор материалов и оборудования для технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования |  | Основные положения по организации и проведению учебной практики. Инструктаж по безопасности труда на рабочих местах. Ознакомление с режимом работы, внутренним распорядком в учебной лаборатории, оснащение рабочих мест и порядком проведения учебной практики. Требования безопасности труда в учебной лаборатории и на рабочих местах. Основные правила и инструкции по безопасности труда в учебной лаборатории и их выполнение |  | 18 |  |
|  |  | Виды работ: Подготовка проводов и кабелей к подключению: разделка, оконцевание Выбор метода оконцевания жил провода в соответствии с конструктивным исполнением контакта Подключение провода к различным типам электрических контактов способом механического сжима Лужение жил провода и контактов электрооборудования Соединение жил провода пайкой. Соединение жил провода скруткой с последующей пропайкой; изолирование. Соединение жил провода с выводами электрооборудования пайкой Соединение, ответвление и оконцевание проводов и кабелей опрессовкой Соединение жил провода при помощи ручной контактной сварки |  |  |  |
| Раздел 2. Монтаж и установка осветительных устройств |  | Инструктаж по технике безопасности при изучении работы основного и вспомогательного оборудования. Монтаж рабочего освещения технологической установки на базе ламп накаливания и щитков освещения типа ЩО-12. Монтаж рабочего освещения технологической установки на базе люминесцентных светильников и щитков освещения типа ЩО-12. |  | 24 |  |
|  |  | Виды работ: Зарядка патронов различного конструктивного исполнения, фазировка проводов Зарядка светильников НСП с лампой накаливания Ревизия светильника ВЗГ: осмотр, проверка, зарядка Монтаж люминесцентного светильника низкого давления индустриальным методом, проверка на светоэффект Монтаж аппаратуры осветительной сети: выключателей, розеток, предохранителей, соединительных коробок |  |  |  |
| Раздел 3. Монтаж и установка пускорегулирующей аппаратуры |  | Инструктаж по технике безопасности при изучении контроля и регулирования технологического процесса Монтаж и установка магнитных пускателей для пуска асинхронных двигателей до 5 кВт. Монтаж контакторов для запуска двигателей мощностью до 30 кВт. |  | 24 |  |
|  |  | Виды работ: Разводка провода согласно схеме соединений. Монтаж схемы: «пускатель-кнопка». Монтаж схемы нереверсивного управления электродвигателем Монтаж схемы управления электродвигателем с помощью реверсивного магнитного пускателя. Монтаж схемы автоматического включения резервного двигателя. Выполнение схем подключений однофазных, трехфазных двигателей. Монтаж схем управления асинхронного электродвигателя с реле различного типа и назначения. Поиск начала-конца обмоток, выполнение схем соединений обмоток электродвигателя треугольник-звезда Сборка схемы управления с переключением электродвигателя с треугольника на звезду. |  |  |  |
| Раздел 4. Ремонт электрического и электромеханического оборудования |  | Инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии и гигиены на рабочем месте. Ремонт осветительных электроустановок. Ремонт электрических аппаратов напряжением до 1000 В.Ремонт электрических машин. |  | 24 |  |
|  |  | Виды работ: Ремонт выключателей и розеток открытой и скрытой электропроводки. Ревизия и ремонт и светильников с люминесцентными лампами низкого и высокого давления, подключение к сети и замена ламп. Ревизия и ремонт распределительных щитов, коробок. Ремонт и проверка электротеплового реле, выключателей автоматических, кнопок управления. Устранение неисправностей и дефектов в обмотках электрических машин. |  |  |  |
|  |  | Всего |  | 90 |  |

4.  УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация программы учебной практики требует наличия электромонтажной мастерской, контрольно-измерительных приборов и средств автоматики и лаборатории испытания отремонтированных контрольно-измерительных приборов и систем автоматики.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

- Рабочие места по количеству обучающихся;

- Рабочее место преподавателя;

- Учебная доска (может быть маркерной);

- Компьютер; проектор; экран для просмотра видеофильмов.

- Слесарный верстак с тисками;

- ручная и электрическая дрели;

- напильники;

- слесарные зубила;

- слесарные молотки;

- чертилки;

- кернер;

- сверла;

- плашки;

- метчики;

- ножовки по металлу;

- ручные ножницы по металлу;

- линейки;

- штангенциркули;

- штангенрейсмас;

- угломер;

- микрометр;

- образцы рабочего инструмента.

- Комплект учебно-методической документации (РП по УП, КТП; комплект инструкционных карт – 60 шт. раздаточный материал по теме  «Соединение и оконцевание проводов и кабелей»);

- Учебные стенды; учебные макеты (6 шт.); учебные плакаты(39 шт.)

- Комплект инструментов, материалов и приспособлений  для организации и проведения практических работ в соответствии с паспортом учебной мастерской: плоскогубцы,  кусачки боковые, канцелярский нож, кабельный нож, стрипперы для снятия изоляции, стусло, шуроповерты, рулетки, паяльники припой ПОС- 40, канифоль, набор надфилей, набор наждачной бумаги, провода и кабели алюминиевые и медные, кабель-каналы, металлические лотки с креплением, МДС, светильники с лампами накаливания, светодиодными и люминесцентными лампами, наконечники.

| - Бытовая техника б/у экспонаты: - электрическая печь - микроволновая печь -стиральная машина - пылесосы - вентилятор - чайники - мониторы - телевизор ч/б - электроизмерительные приборы: - электронные приборы мульти метры -клещи-амперметры - указатели напряжения до 1 кв - инструменты с изолированными ручками: -отвертка - пассатижи - кусачки - Приборы диагностики: - прибор мегометр - мультиметры комбинированные - амперметры-клещи переносные - указатель напряжения - Электронные симуляторы: - электрическая печь -стиральная машина - вентилятор | 1 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 1 шт. 6 шт. 1 шт. 1 шт. 4 шт. 1 шт. 1 шт. 2 шт. 1 шт. 1 шт. 2 шт. 4 шт. 2 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. |
| --- | --- |

- Учебные стенды -7 шт., съемные панели -28 шт.,  учебные и электронные плакаты – 30 шт.

- Комплект инструментов, материалов и приспособлений  для организации и проведения практических работ в соответствии с паспортом учебной мастерской и лаборатории: пассатижи,  кусачки боковые, канцелярский нож, кабельный нож, стрипперы для снятия изоляции, мультиметры, соединительные провода, установочные изделия.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

- Аполлонский, С. М. Электрические машины и аппараты : учеб. пособие / С. М. Аполлонский. — Москва : КноРус, 2024. — 388 с. – (Среднее профессиональное образование). — ISBN 978-5-406-12595-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система BOOK.RU [сайт]. — URL : https://book.ru/book/951872  (дата обращения: 09.08.2024).

- Беляков, Г. И. Электробезопасность : учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 202 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17193-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537041  (дата обращения: 09.08.2024).

- Зюзин, А. Ф. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок: учебник для  сред. проф. образования  / А. Ф. Зюзин, П. З. Поконов, М. В. Антонов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Альянс, 2019. – 415 с. — ISBN 978-5-00106-123-6. — Текст : непосредственный.

- Мельников, В. В. Учебная практика в электромонтажной мастерской : учебное пособие / В. В. Мельников. — Москва : КноРус, 2023. — 222 с. — (Среднее профессиональное образование). — ISBN 978-5-406-11223-6. —  Текст : электронный // Электронно-библиотечная система BOOK.RU [сайт]. — URL: https://book.ru/book/947863  (дата обращения: 09.08.2024).

- Пожиленков, А. М. Электромонтер. Основы профессиональной деятельности : учебно-практическое пособие  / А. М. Пожиленков, Г. В. Ткачева, Т. Н. Шабанова, О. А. Шагеева. — Москва : КноРус, 2024. — 218 с. —  (Среднее профессиональное образование).  — ISBN 978-5-406-12369-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система BOOK.RU [сайт]. — URL: https://book.ru/book/951085  (дата обращения: 09.08.2024).

- Основы электроснабжения : учебник для СПО / Г. И. Кольниченко, Я. В. Тарлаков, А. В. Сиротов, М. С. Усачев ; под редакцией Г. И. Кольниченко. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2024. — 252 с. — ISBN 978-5-507-49445-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/390641 (дата обращения: 09.08.2024).

- Полуянович, Н. К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных предприятий : учебное пособие для СПО / Н. К. Полуянович. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2024. — 396 с. — ISBN 978-5-507-50375-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/423074 (дата обращения: 09.08.2024).

- Рачков, М. Ю.  Технические измерения и приборы : учебник и практикум для среднего профессионального образования / М. Ю. Рачков. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 151 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10718-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542320 (дата обращения: 09.08.2024).

- Сивков, А. А.  Основы электроснабжения : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. А. Сивков, А. С. Сайгаш, Д. Ю. Герасимов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 173 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01344-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537960 (дата обращения: 09.08.2024).

- Хренников, А. Ю. Проверка и наладка электрооборудования : учебное пособие / А. Ю. Хренников, Н. М. Александров. — Москва : КноРус, 2024. — 362 с. — (Среднее профессиональное образование). — ISBN 978-5-406-12721-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система BOOK.RU [сайт]. — URL: https://book.ru/book/952757  (дата обращения: 09.08.2024).

Дополнительные источники:

- Акимова, Н. А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования : учебник для сред.  проф. образования / Н. А. Акимова, Н. Ф. Котеленец, Н. И. Сентюрихин. – 12-е изд., стер. – Москва: ИЦ Академия, 2015. – 304 с. — ISBN  978-5-7695-4767-6. — Текст : непосредственный.

- Библия электрика : ПУЭ, ПОТ, ПТЭ. – Новосибирск : Норматика, 2019. – 672 с., ил. — ISBN 978-5-4374-12-69. — Текст : непосредственный.

- Кисаримов, Р. А. Ремонт электрооборудования : справочник / Р. А. Кисаримов. – 3-е изд. – Москва: ИП РадиоСофт, 2016. – 544 с. — ISBN  978-5-93037-271-7. — Текст : непосредственный.

- Кисаримов, Р. А. Ремонт электрооборудования : справочник / Р. А. Кисаримов. – 3-е изд. – Москва: ИП РадиоСофт, 2016. – 544 с. — ISBN 978-5-93037-139-3. — Текст: непосредственный.

- Кудрин, Б. И.  Электроснабжение : учебник для учреждений высш. проф. образования / Б. И. Кудрин. – Москва: ИЦ Академия, 2015. – 352 с. — ISBN 978-5-4468-1786-3. — Текст : непосредственный.

- Михайлов, Ю. М. Охрана труда при эксплуатации электроустановок : пособие / Ю. М. Михайлов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Альфа-Пресс, 2018. – 256 с. — ISBN 978-5-94280-691-0. 1.	— Текст : непосредственный.

- Москаленко, В. В. Электрические машины и приводы : учебник для учреждений                           сред. проф. образования / В. В. Москаленко, М. М. Кацман. – Москва : ИЦ Академия,                    2018. – 368 с. — ISBN 978-5-4468-6530-7. — Текст : непосредственный.

- Полуянович, Н. К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных предприятий : учеб.  пособие для высш. учеб. заведений / Н. К. Полуянович. –5-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2019. – 396 с. — ISBN: 978-5-507-46250-6. — Текст : непосредственный.

- ПУЭ : все действующие разделы и главы шестого и седьмого изданий. – Москва: ЭНАС, 2019. – 672 с. – (Нормативная база). — ISBN 978-5-4248-0162-4. — Текст : непосредственный.

- Сибикин, Ю. Д. Справочник по эксплуатации электроустановок промышленных предприятий : учеб. пособие для проф. образования /Ю. Д. Сибикин, М. Ю. Сибикин. – 7-е изд., испр. и доп. – Москва : Форум ; Инфра-М, 2016. – 400 с. — ISBN 978-5-4372-0069-8. — Текст : непосредственный.

Интернет-ресурсы:

- Консорциум Кодекс : Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов : [сайт]. – Москва : АО «Кодекс», 2023. – URL: http://docs.cntd.ru   (дата обращения: 09.08.2024). – Текст : электронный.

- Александров К. К. Электротехнические чертежи и схемы : пособие для вузов / К. К. Александров, Е. Г. Кузьмина. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство МЭИ, 2004. – 3004 с. –  ISBN 978-5-7046-0930-9. – Текст : электронный // Вконтакте : [сайт]. – URL : https://vk.com/wall-26611081_3570  (дата обращения: 09.08.2024).

- Безопасность технологических процессов и производств : учебник / С. С. Борцова,              Л. Ф. Дроздова, Н. И. Иванов [и др.] ; под ред. Н. И. Иванова, И. М. Фадина, Л. Ф. Дроздовой. –  Москва : Логос, 2020. – 612 с. –  ISBN 978-5-98704-844-3. – Текст : электронный // Znanium : электронно-библиотечная система : [сайт]. – URL: https://znanium.ru/read?id=367344   (дата обращения: 09.08.2024).

- Дайнеко, В. А. Технология ремонта и обслуживания электрооборудования : учебное пособие для СПО  /  В. А. Дайнеко. — 3-е изд., испр. и доп. — Минск : РИПО, 2022. — 383 с. — ISBN 978-985-895-066-8.  — Текст  : электронный  // Znanium : электронно-библиотечная система [сайт]. — URL: https://znanium.ru/read?id=420804 (дата обращения: 09.08.2024).

- Максимов Н. В.  Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей : учебник для учреждений сред. проф. образования / Н. В. Максимов, Н. И. Небабина, Л. В. Цыганкова. – 2-е изд., стер. – Москва : Образовательно-издательский центр «Академия», 2024. – 272 с. – ISBN 978-5-0054-2392-4. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система ИЦ Академия [сайт]. — URL: https://academia-moscow.ru/reader/?id=781473  (дата обращения: 09.08.2024).

- Павлович, С. Н. Электромонтаж осветительного и силового оборудования : учебное пособие для СПО / С. Н. Павлович. – 2-е изд., стер. – Минск : РИПО, 2017.  –  424 с. – ISBN 978-985-503-685-3. – Текст : электронный // Znanium : электронно-библиотечная система [сайт]. – URL: https://znanium.ru/read?id=320863   (дата обращения: 09.08.2024).

- Романович, Ж. А. Диагностирование, ремонт и техническое обслуживание систем управления бытовых машин и приборов : учебник для вузов / Ж. А. Романович, В. А. Скрябин, В. П. Фадеев, Б.В. Цыпин. – 3-е изд. – Москва : Дашков и Ко, 2016. – 316 с. – ISBN  978-5-394-01631-8. – Текст : электронный // Balator.info : [сайт]. – URL :   https://balator.info/viewtopic.php?t=250098    (дата обращения: 09.08.2024).

- Студенческий электротехнический блог : статьи, методички, документация и литература : [сайт]. – 2024. – URL : http://electrostydent.blogspot.com / (дата обращения: 09.08.2024). – Текст : электронный.

- Суворин А.В. Электрические схемы электроустановок : составление и монтаж : практическое пособие электрикам / А. В. Суворин. – 2-е изд. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. – 545 с. – (Профессиональное мастерство). – ISBN 978-5-222-25322-9. – Текст : электронный // ВКонтакте : [сайт]. – URL : https://vk.com/wall-61218298_860  (дата обращения: 09.08.2024).

- LEKTSII.NET-Лекции.Нет : Организация электромонтажной практики : [сайт]. – 2023. – URL  :  https://lektsii.net/1-19968.html  (дата обращения: 09.08.2024). – Текст : электронный.

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Учебная практика по ПМ.01 состоит из трех модулей: учебная слесарная практика, учебная электро-монтажная практика, учебная механическая практика.

Учебная слесарная практика проводится концентрированно. Учебная неделя имеет продолжительность 6 дней. Объем обязательной аудиторной нагрузки студентов не превышает 36 часов в неделю. Занятия организованы по подгруппам, если наполняемость каждой составляет не менее 11 человек.

Формы и время проведения консультаций (групповые, индивидуальные) определяются мастерами производственного обучения.

Учебная электро-монтажная практика проводится на базе образовательного учреждения в электромонтажной  мастерской. Занятия организованы по подгруппам, если наполняемость каждой составляет не менее 8 человек. Реализации данной программы учебной практики должно предшествовать изучение дисциплин: ОП.05 Материаловедение, ОП. 09  Охрана труда, ОП. 10 Безопасность жизнедеятельности, ОП.13 Электрические схемы.

Учебная механическая практика проводится концентрированно. Учебная неделя имеет продолжительность 6 дней. Объем обязательной аудиторной нагрузки студентов не превышает 36 часов в неделю. Занятия организованы по подгруппам, если наполняемость каждой составляет не менее 11 человек.

График учебного процесса, расписание занятий согласовываются с администрацией ОГБПОУ «ТомИнТех».

Виды занятий и технологии обучения:  практические занятия с применением кейс-технологии (ситуационные задачи, алгоритмы действий) и других практико-ориентированные технологий обучения.

Формы и время проведения консультаций (групповые, индивидуальные) определяются мастерами производственного обучения и согласуются с ОГБПОУ «ТПТ».

Требования к обучающимся по программе учебной практики, реализуемой в сетевой форме. Согласно приказу ОГБПОУ «ТПТ» к программе учебной практики допускаются обучающиеся 3 курса, принятые на базе основного общего образования. Результаты текущего контроля и аттестация отражаются в журнале практик академической группы, передаваемом заведующим практиками на период проведения практики в ОГБПОУ «ТомИнТех».

Учебная практика по ПМ.02

Учебная практика проводится концентрировано. Учебная неделя имеет продолжительность 6 дней. Занятия проводятся индивидуально. Формы и время проведения определяется преподавателем, и согласуются цикловой комиссией, учебная практика проводится на базе образовательного учреждения согласно режиму техникума.

Занятия организованы по подгруппам, наполняемость каждой подгруппы составляет                    не менее 12 человек.

Учебная практика по ПМ.03

Учебная практика проводится концентрированно. Учебная неделя имеет продолжительность 6 дней. Объем обязательной аудиторной нагрузки студентов не превышает 36 часов в неделю при максимальной учебной нагрузке 54 часа в неделю. Занятия проводятся индивидуально. Формы и время проведения консультаций (групповые, индивидуальные, устные) определяются преподавателем и согласуются с цикловой методической комиссией. Учебная практика проводится на базе образовательного учреждения. Занятия организованы по подгруппам, если наполняемость каждой составляет не менее 8 человек.

Реализации данной программы учебной практики должно предшествовать изучение профессионального модуля ПМ.03 Организация деятельности производственного подразделения.

Учебная практика по ПМ.04

Учебная практика проводится концентрированно. Учебная неделя имеет продолжительность 6 дней. Объем обязательной аудиторной нагрузки студентов не превышает 36 часов в неделю при максимальной учебной нагрузке 54 часа в неделю. Учебная практика проводится на базе образовательного учреждения.

Занятия организованы по подгруппам, если наполняемость каждой составляет не менее                   8 человек. Реализации данной программы учебной практики должно предшествовать изучение дисциплин: «Метрология, стандартизация и сертификация», «Материаловедение», «Охрана труда», «Безопасность жизнедеятельности» и профессиональных модулей ПМ.01Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования, ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих».

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих реализацию программы учебной практики: наличие высшего профессионального образования и профессиональная подготовка, повышение квалификации/стажировка не реже 1-го раза в 3 года.

Учебную практику могут проводить дипломированные специалисты - преподаватели профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, преподаватели общепрофессиональных электротехнических дисциплин.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования. | - обоснование выбора инструментов и материалов; - умение использовать нормативные документы; - правильность и результативность регулировки электрического оборудования | Экспертное наблюдение и оценка практической деятельности и выполнения практических работ Письменный опрос |
| Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования. | - обоснование выбора инструментов и материалов; - умение пользоваться контрольно-измерительным инструментом; - умение использовать нормативные документы и правильность их применения; - правильность определения вида поломки; - адекватность выбора способа устранения неисправности; - обоснованность выбора вида ремонтных работ; -правильность проведения ремонтных работ; - обоснование выбора методов восстановления деталей | Экспертное наблюдение и оценка практической деятельности и практических работ Контроль процесса и результата изготовления деталей |
| Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования | - полнота и точность диагностики оборудования; - обоснованность выбора методов контроля; - правильность проведения контрольных измерений | Экспертное наблюдение и оценка выполнения практических работ |
| Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования | - правильность заполнения бланка приема заказа; - аргументированность разработки графика планово-предупредительного ремонта; - правильность заполнения отчетной документации по ремонту оборудования | Экспертное наблюдение и оценка выполнения практических работ |
| Организовывать и выполнять работы по эксплуатации и обслуживанию и ремонту бытовой техники и приборов. | -Применение принципов управления сервисным центром, -Составление дефектной ведомости, графиков ремонта | практическая работа; опрос, тестирование |
| Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники. | -Умение пользоваться приборами -Диагностика, практические навыки чтения электронных схем -Применение на практике знания основных технологических процессов | Защита тем производственной практике ,опросы тестирование |
| Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой техники. | -Применение принципов и технологий по отысканию неисправностей, -Составление графиков ремонта, -Замена неисправных деталей и элементов | Квалификационный экзамен по профессиональному модулю. |
| - Участвовать в планировании работы персонала производственного подразделения | - изложение знаний по определению целей технологического регламента при планировании работы в подразделении; - умение использовать положение технологического регламента при планировании работы структурного подразделения; - демонстрация знаний специальной терминологии при определении основных типов организационных структур подразделений | Деловая игра Решение ситуационных задач |
| - Организовывать работу коллектива исполнителей. | - изложение знаний по составу и классификации основных фондов структурного подразделения; - умение определить экономическую сущность, состав и структуру оборотных фондов; - выполнить расчеты степени износа основных средств, занятых в работе структурного подразделения; - определить потребность в материальных ресурсах, обеспечивающих бесперебойную работу структурного подразделения. - изложение знаний по кадровому составу структурного подразделения; - умение организовывать рабочее место исполнителя, определить численность и квалификационный состав структурного подразделения; - иметь представление об основных принципах делового общения в коллективе структурного подразделения; - выполнение расчетов по начислению основной и дополнительной заработной платы коллективу структурного подразделения; - умение мотивировать работников структурного подразделения на решение производственных задач | Деловая игра |
| Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей | - изложение знаний по основным показателям хозяйственной деятельности структурного подразделения; - умение анализировать процесс работы структурного подразделения, результаты хозяйственной деятельности; - выполнение расчетов основных показателей производственно-хозяйственной деятельности структурного подразделения; - Изложение знаний по рентабельности работы структурного подразделения | Деловая игра Решение ситуационных задач |
| Осуществлять контроль качества на стадиях изготовления и эксплуатации изделий | - выбор контрольно-измерительных инструментов; -выбор методов контроля качества; -определение годности изделий | Экспертное наблюдение и оценка выполнения практических работ; Письменный опрос |
| Оформлять техническую документацию в ходе контроля и испытаний | -измерение и расчет электрических характеристик конденсаторов; - демонстрация знания видов и комплектности конструкторских документов, единой системы технологической подготовки производства. | Экспертное наблюдение и оценка выполнения практических работ |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК.01Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - демонстрация интереса к будущей профессии; - участие в олимпиадах и конкурсах по специальности; - участие в мероприятиях в рамках проведения декады по специальности | Экспертное наблюдение и оценка практической деятельности |
|  | - обоснованность выбора и применения различных методов и способов решения профессиональных задач; - адекватность применяемых методов и способов решения задач; - демонстрация качества выполнения профессиональных задач |  |
|  | - самоанализ и коррекция результатов собственной работы | Практическая работа |
|  | - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; - анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; - составить план действия; определить необходимые ресурсы; - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; - реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | Экспертное наблюдение и оценка деятельности студента |
| ОК. 02Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | - аргументированность выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; | Экспертное наблюдение и оценка практической деятельности |
|  | Организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля Решение профессиональных задач в области контроля и анализа типовых технологических процессов бытовых машин и приборов | Практическая работа |
|  | Умения: определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска | Оценка при выполнении и практических работ, при выполнении работ по учебной практике |
|  | - осуществление эффективного поиска необходимой информации, использование различных источников, Интернет-ресурсов, справочно-поисковых систем | Экспертное наблюдение и оценка практической деятельности |
| ОК.03Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | - решение стандартных и нестандартных профессиональных задач; - демонстрация осуществления выбора решения и готовности нести за него ответственность | Решение практических и ситуационных задач |
|  | Организовывать работу коллективов на достижение наилучших показателей на основе современных технологий | Практическая работа |
| ОК.04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | - демонстрация умения работать в коллективе и команде; - демонстрация взаимодействия с коллегами, руководством, потребителями; - участие в мероприятиях группы, техникума, региона. | Экспертное наблюдение и оценка выполнения практических работ |
|  | - умение работать в коллективе и команде; - взаимодействие с одногруппниками, преподавателями, МПО, администрацией | Экспертное наблюдение и оценка деятельности студента |
|  | Взаимодействие с обучающимися, преподавателями в ходе обучения. | практическая работа |
| ОК.05Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | - эффективное взаимодействие с одногруппниками, преподавателями, МПО, администрацией | Экспертное наблюдение и оценка практической деятельности |
|  | Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе | Оценка при выполнении и практических работ, при выполнении работ по учебной практике |
| ОК.06Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | - планирование деятельности микрогруппы; - представление и защита практической работы; | Экспертное наблюдение и оценка практической деятельности |
|  | Умения: описывать значимость своей специальности | Экспертное наблюдение за коммуникативными особенностями обучающегося Текущий контроль в форме: деловой игры, участия в мероприятиях разного уровня |
| ОК.07Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности | Организация и участие в работе семинаров, конференций, деловой игры, в мероприятиях. |
|  | - использование новых технологий в процессе организации электромонтажных работ | Экспертное наблюдение и оценка выполнения практических работ |
| ОК.08Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной специальности | Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю |
| Ок.09Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении проектов и работ по УП |