ДВИГАТЕЛИ

Основными элементами силовых приводов являются двигатели.

Двигатели характеризуются следующими главными параметрами:

- Технические параметры:

- Мощность NH, кBт;

- Крутящий момент на валу MH,Кнм;

- Частота вращения вала nH, об/мин;

- КПД , %;

- Масса m,кг.

Между этими тремя параметрами имеется связь:

NH=9,55MHnH10-3, кВт (9,55 – размерный коэффициент).

Кроме этих параметров степень совершенства конструкции двигателя характеризуют также удаленной мощностью:

Nуд=mNH,кгкВт,  обычно Nуд = 2-15кгкВт.

- Эксплуатационные параметры:

- Коэффициент перезагрузки kn

- Диапазон регулирования частоты вращения вала RД;

- Коэффициент гибкости kr.

Рассмотрим теперь более подробно эти параметры:

Коэффициент перегрузки

kп=Mmax/Mн,

где Mmax – максимально достижимый крутящий момент; Mн – номинальный крутящий момент.

Диапазон регулирования частоты вращения вала (скоростной коэффициент)

Rд=nmax/nн,

где nmax– максимально достижимая частота вращения вала Д; nн – номинальная частота вращения вала двигателя.

Небольшие значения kп и Rд свидетельствуют об ограниченной способности двигателя к преодолению возрастающих нагрузок.

Коэффициент гибкости

kг= △n/△M,

где △M– изменение крутящего момента на валу Д при изменении внешней нагрузки; △n –

соответствующее этому изменение частоты вращения вала. Смысл этого параметра в следующем. Если мы попытаемся затормозить вал двигателя, двигатель среагирует снижением частоты вращения вала. Происходящий при этом прирост крутящего момента и уменьшение частоты вращения двигатель и есть параметры △M  и △n  для расчёта коэффициента гибкости. Двигатель имеет гибкую характеристику при kг> 2, жесткую характеристику – при kг< 2.

Типы двигателей, используемые в главном силовом приводе, представлены на блок-схеме (рис. 1).

Гидравлические

Паровые

Газотурбинные

Электрические

ДВС

Дизели

Асинхронные

Синхронные

Переменного тока

Постоянного тока

Рис. 1. Типы двигателей главных силовых приводов БУ