Параметры гидродинамического потока

Живым сечением потока – ω (м2) называют часть поперечного сечения, заполненную жидкостью.

Смоченным периметром – χ называют ту часть периметра, по которой жидкость соприкасается со стенками.

Гидравлическим радиусом называют отношение живого сечения потока к смоченному периметру.

R = ωχ;

Для трубы, заполненной жидкостью: R = ωχ  =  π·d24 : π·d1 = π·d24πd  =  d4 ;

Для трубы, наполовину заполненной жидкостью: R  =  π·d24·2 : π·d2 = 2πd28πd = d4 ;

Расход – это количество жидкости, которое протекает через данное сечение в единицу времени.

Различают объемный Q = Vt (м3/с); и массовый Q = mt (кг/с) расходы.

Неразрывным сплошным потоком жидкости называют поток, в котором отсутствуют пустоты, а уравнение

υ1ω1 = υ2ω2 = …υnωn   называют уравнением сплошности и неразрывности потока.

Z1 + p1ρg + υ122g  = Z2 + p2ρg + υ222g = const.

Данное уравнение носит название уравнение Бернулли.

Величины Z1 и Z2 являются удельными энергиями положения жидкости, и их еще называют «нивелирными высотами».

Величины p1ρg и p2ρg представляют собой удельные энергии давления и их называют «пьезометрическими высотами».

Величину  Z1 + p1ρg называют гидростатическим напором.

Величины υ122g и υ222g – удельные кинетические энергии и их называют «скоростными напорами».

И наконец, сумма Z1 + p1ρg + υ122g является полной удельной энергией и имеет название «полный напор», и обозначение H.

Уравнение Бернулли является законом сохранения энергии для струйки идеальной жидкости. Поток реальной жидкости обладает вязкостью, при этом возникает трение, что приводит к потере энергии и уравнение Бернулли примет вид:

Z1 + p1ρg + α1·υ122g  = Z2 + p2ρg + α2·υ222g + Δhω ;

где α – коэффициент Кориолиса. Величина этого коэффициента зависит от степени неравномерности распределения скорости. При равномерном распределении скорости

α = 1. В потоке реальной жидкости 1<α<2. Этот коэффициент определяется опытным путем. В дальнейшем, за исключением особо оговоренных случаев, для упрощения расчетов будем принимать α = 1.

Δhω – потери на трение, и их принято делить на две группы: потери на трение по длине и местные потери. Δhω называют в гидравлике – потерянным напором.

Все члены уравнения Бернулли имеют линейную размерность.