ТРЕБОВАНИЕ К ПРОДУКЦИИ СКВАЖИН

Таблица 1.6. Классы нефти

| Класс нефти | Наименование | Массовая доля серы, % |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | Малосернистая Сернистая Высокосернистая Особо высокосернистая | до 0,60 включительно от 0,61, до 1,80 от 1,81 до 3,50 свыше 3,50 |

Таблица 1.7. Типы нефти

| Параметры | Норма для типа нефти |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Плотность, кг/м3, при температуре 20С 2. Выход фракций, % масс., не менее, до температуры, С: 200 300 350 3. Массовая доля парафина, % масс., не более | Не более 830,0 30 52 62 6,0 | 830,1-850,0 27 47 57 6,0 | 850,1-870,0 21 42 53 6,0 | 870,1-895,0 - - - - | Более 895,0 - - - - |

По плотности, а также по выходу фракций и массовой доле парафина (в случае поставки на экспорт) нефть подразделяют на 5 типов (табл. 1.7).

0 – особо легкая, 1 – легкая, 2 – средняя, 3 – тяжелая, 4 – битуминозная.

По  степени  подготовки нефть подразделяют на  3 группы,  которые  показы  в  таблице 1.8.

По содержанию сероводорода и легких меркаптанов нефть подразделяют на 3 вида (табл. 1.9).

Если по одному из показателей нефть относится к типу или группе с меньшим номером, а по другому – к нефти с большим, то нефть признают соответствующей типу или группе с большим номером. Например, если плотность нефти равна 820 кг/м3, а выход фракций 21%, то нефть относится к типу 2. Если содержание воды в нефти равно 0,5% масс., а содержание хлористых солей составляет 900 мг/дм3, то в этом случае ее следует относить к группе 3.

Нефть имеет условное обозначение. Оно состоит из 4 цифр, соответствующих обозначениям класса, типа, группы и вида. При поставке нефти на экспорт к обозначению добавляется индекс «Э».

Структура условного обозначения нефти выглядит следующим образом:

| Класс | Тип | Группа | Вид | ГОСТ Р 51858-2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 1.8. Группы нефти по степени подготовки

| Наименование показателя | Норма для типа нефти |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1. Массовая доля воды, % не более | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| 2. Концентрация хлористых солей, мг/дм3, не более | 100 | 300 | 900 |
| 3. Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 4. Давление насыщенных паров, кПа (мм рт. ст.), не более | 66,7 (500) | 66,7 (500) | 66,7 (500) |
| 5. Содержание хлорорганических соединений, млн-1 (ppm) | 10 | 10 | 10 |

Таблица 1.9. Виды нефти

| Наименование показателя | Номера для нефти вида |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Массовая доля сероводорода,млн-1(ppm), не более | 20 | 50 | 100 |
| Массовая доля метил- и этилмеркаптанов в сумме млн-1 (ppm), не более | 40 | 60 | 100 |