Физико-химические свойства продукции скважин

Таблица 1.1 Основные физико-химические свойства продукции скважин

| Показатели | Наименование месторождений |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Киен-гопское | Чутыр-ское | Миш-кин-ское | Греми-хин-ское | Ельни-ков-ское | Архан-гель-ское | Верх-Тарское |
| Плотность ВЭН, кг/м3 Вязкость нефти, Пас Содержание в нефти, % масс.: Воды Механических примесей Серы Газовый фактор, м3/т | 1059 0,058 82 0,07 0,9 5,8 | 1054 0,039 87 0,06 1,8 7,5 | 1080 0,081 82 0,09 1,2 7,2 | 1080 0,098 85 0,04 3,5 6,15 | 1096 0,047 86 0,06 0,8 12,8 | 1129 0,012 87 0,06 0,3 22,6 | 790 0,0018 < 1 0,03 - 100-120 |

Физико-химические свойства продукции скважин различных месторождений отличаются друг от друга.

Например, сравнение физико-химических свойств ВНЭ месторождений Удмуртии и продукции Верх-Тарского месторождения, находящегося в начальной стадии разработки (ОАО «Новосибирскнефтегаз», таблица 1.1), показывает, что первые более тяжёлые (плотность 1054-1129 кг/м3), обводнённость высокая (82-87% масс.), содержание механических примесей 0,04-0,09 % масс., незначительный газовый фактор (5,8-22,6 м3/т), а сама нефть высоковязкая (вязкость 0,012-0,098 Пас). Продукция же скважин Верх-Тарского месторождения практически безводная (содержание воды менее 1% масс.), кроме того, она лёгкая (плотность 790 кг/м3), имеет незначительную вязкость (0,0018 Пас) и газовый фактор её превышает газовый фактор нефти удмуртских месторождений до 10 раз.

Газовый фактор нефти

Исходный газовый фактор нефти был равен 8 нм3/т. Газовый фактор на выходе ее из сепаратора (при расходе ВНЭ 45 дм3/ч) снижается до 0,1м3/т,  а  в обезвоженной нефти содержание газа не наблюдается вообще.

Выделенный газ из нефти проходит через канал 12, собирается в его сборнике 13 и направляется в свечу рассеивания 14.

Водная фаза из секции сепарации и всех ступеней обезвоживания выводится через запорную арматуру 15 в системы очистки и утилизации ее в пласт.

Промысловые испытания пилотного КДФ, изготовлено из прозрачного органического стекла, габаритные размеры которого составляли 5×800×800 мм, при заполнении жидкостью отстойных зон секции сепарации и ступеней, обезвоживания в объеме 3, 3, 3 и 6 дм3 соответственно, показали, как видно из таблицы 4.3, высокую эффективность процесса обезвоживания в сравнении  с эффективностью процесса обезвоживания в ТДФ.

Таблица 4.3. Технологические параметры промысловых испытаний КДФ

| № п/п | Расход ВНЭ, дм3/ч | Расход деэмуль-гатора, г/т | Темпе-ратура, С | Содержание воды, % масс. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в исходной ВНЭ | в обезвоженной нефти после секции |  |  |  |
|  |  |  |  |  | сепарации | № ступеней обезвоживания |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 2 3 4 5 | 45 30 15 10 5 | 150 150 150 150 150 | 5 5 5 5 5 | 29 29 29 29 29 | 29 29 27 27 26 | 23 22 20 18 15 | 20,3 18,6 15,4 8,9 3,3 | 15,2 12,3 8,6 1,2 0,4 |

Из анализа таблицы 4.3 видно, что  с уменьшением расхода воднонефтяной эмульсии от 45 до 5 дм3/ч, то есть увеличения времени обезвоживания с 20 мин до 3 часов, остаточное содержание воды в обезвоженной нефти снижается до 0,4% масс. Этот результат получен при обезвоживании нефти Мишкинского месторождения при следующих параметрах:

- исходная обводненность нефти 29% масс.;

- удельный расход реагента деэмульгатора марки LML-4312 150 г/т;

- температура процесса +5С.

Автор разработки считает возможным применение КДФ объемом 80 м3 для получения 780 т/сут.  нефти с остаточной обводненностью не более 0,5% масс.