Практическая работа № 8

2 часа

Расчет теплообменных аппаратов

Сбор и подготовка скважинной продукции

1.Цель работы

Расчёт теплообменных аппаратов

2.Обеспечивающие средства

2.1. Методические указания

2.2. Калькуляторы

3.Литература

3.1.Г.С. Лутошкин. И.И.Дунюшкин Сборник задач по сбору и подготовке нефти газа и воды на промыслах : Учебное пособие для вузов.-М.: ОООИД «Альянс», 2007. -135 с.

4. Задание

4.1.Используя исходные данные к задачи  таблица 1 (по вариантам ) определить тепловую нагрузку и расход охлаждающей воды в холодильнике и пара в подогреватели.

5. Пояснения к работе

При расчете определяют необходимую поверхность теплообмена, расход нагревающих или охлаждающих агентов, конструктивные размеры и гидравлическое сопротивление теплообменных аппаратов.

Определение тепловой нагрузки и расхода нагревающих агентов

Для определения расходов нагревающих или охлаждающих агентов пользуются приведенным уравнением теплового баланса: Qгор.= Qхол.. Если аппарат предназначен для нагревания, то тепловую нагрузку определяют по уравнению: Qхол.=gc(t2-t1)=ωΔt, а расход нагревающего агента – по уравнению : Qгор.=Gc(T1-T2)=WΔT. Если нагревающим агентом является пар, то его расход (при условии, что пар поступает насыщенным, а конденсат удаляется из аппарата при температуре насыщения) находят по уравнению : Qгор.=Qконд.=Gr. Если же аппарат предназначен для охлаждения, то при вычислении тепловой нагрузки пользуются уравнением : Qгор.=Gc(T1-T2)=WΔT, а расход охлаждающего агента рассчитывают по уравнению : Qхол.=gc (t2-t1)=ω Δt. При определении расхода охлаждающего или нагревающего агента необходимо знать его начальное (оно бывает задано) и конечное (им обычно задаются) состояния. В собственно теплообменниках обычно известны количества обоих теплоносителей, но из четырех температур, характеризующих их начальное и конечное состояния (T1, T2 ,t1 ,t2 ), даны лишь три; четвертую, неизвестную температуру определяют, приравнивая первые части уравнений: Qхол.=gc (t2-t1)=ω Δt  и  Qгор.=Gc(T1-T2)=WΔT.

6. Технология работы

6.1. Решить  задачи №1,2 в соответствии с данными своего варианта и примера .

6.2 Ответить на контрольные вопросы .

7. Контрольные вопросы

7.1. Укажите основные показатели характеризующие работу теплообменника.

8. Пример

Выполнения задачи 1:

Определить тепловую нагрузку и расход охлаждающей воды в холодильнике для метилового спирта. Количество метилового спирта G=10000 кг/час,  его начальная температура T1=60oC, конечная температура T2=30oC, удельная теплоемкость C=2680 дж/кг*град (0.64 ккал/кг*град). Начальная температура охлаждающей воды t1=25oC, удельная теплоемкость c=4190 дж/кг*град (1 ккал/кг*град).

Решение. Тепловую нагрузку находим по формуле Qгор.=Gc(T1-T2)=WΔT :

Q=100003600*2680*60-30=223000

Принимая конечную температуру воды t2=30oC, определяем расход воды по формуле Qхол.=gc (t2-t1)=ωΔt :

g=-Qc(t2-t1)=2230004190(32-25)=7.6 кг/сек=27400 кг/час=27.4 м3/ч.

Выполнения задачи 2:

Определить тепловую нагрузку и расход пара в подогревателе для 10%-ного раствора NaOH. Количество раствора g=20000 кг/ч, его начальная температура t1=85oC, конечная температура t2=120oC, удельная теплоемкость раствора c=3860 дж/кг*град (0.92 ккал/кг*град). Абсолютное давление греющего пара равно 2.94 бар (3 ат). Теплота испарения водяного пара (при 3 ат)  r=2170*103 дж/кг (517 ккал/кг).

Решение. Тепловую нагрузку вычисляем по формуле Qхол.=gc(t2-t1)=ωΔt :

Q=200003600*3860(120-85)≈750000

Расход пара находим по формуле Qгор.= Qконд.=Gr :

G=Qr=7500002170*103=0.346 кг/сек=1250 кг/ч.

Задания для самостоятельного выполнения

Задача 1

Определить тепловую нагрузку и расход охлаждающей воды в холодильнике для метилового спирта.

Исходные данные к практической задаче:

| № Вариан- та | Количество метилового спирта G,кг/час | Начальная температура T1=60oC | конечная температура T2=30oC | Начальная температура охлаждающей воды t1=25oC, | Удельная теплоемкость метилового спирта | Удельная теплоемкость воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10500 | 55 | 19 | 25 | 2680 дж/кг*град (0.64 ккал/кг*град) | 4190 дж/кг*град (1 ккал/кг*град). |
| 2 | 10200 | 52 | 13 | 29 |  |  |
| 3 | 10300 | 51 | 24 | 20 |  |  |
| 4 | 10400 | 53 | 16 | 22 |  |  |
| 5 | 10100 | 54 | 22 | 24 |  |  |
| 6 | 10800 | 57 | 20 | 23 |  |  |
| 7 | 20000 | 65 | 22 | 19 |  |  |
| 8 | 10900 | 68 | 28 | 28 |  |  |
| 9 | 10950 | 47 | 30 | 25 |  |  |
| 10 | 10550 | 45 | 32 | 27 |  |  |

Задача 2

Определить тепловую нагрузку и расход пара в подогревателе для 10%-ного раствора NaOH.

Исходные данные к практической задаче:

| № Вариан- та | Количество раствора g,кг/ч, | Начальная температура t1,C, | Конечная температура t2,C | Удельная теплоемкость раствора c, | Абсолютное давление греющего пара | Теплота испарения водяного пара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19500 | 81 | 121 | 3860 дж/кг*град (0.92 ккал/кг*град). | 2.94 бар (3 ат). | (при 3 ат) r=2170*103 дж/кг (517 ккал/кг). |
| 2 | 19300 | 82 | 122 |  |  |  |
| 3 | 20150 | 83 | 123 |  |  |  |
| 4 | 19250 | 84 | 124 |  |  |  |
| 5 | 19800 | 85 | 128 |  |  |  |
| 6 | 19700 | 86 | 129 |  |  |  |
| 7 | 19650 | 87 | 125 |  |  |  |
| 8 | 19600 | 88 | 126 |  |  |  |
| 9 | 19450 | 89 | 127 |  |  |  |
| 10 | 19750 | 90 | 130 |  |  |  |