Создание трехмерных моделей операцией

«Вращение»

Задание.

Построить модель «Вал».

Последовательность построения

- В Дереве построения выберите плоскость ZX, нажмите кнопку Создать эскиз .

- Нажмите кнопку  и постройте эскиз по образцу (размеры произвольные).

- Нажмите кнопку Авторазмер на панели Размеры и установите размеры эскиза вала. Для нижнего отрезка изменить тип линии на осевую.

- Нажмите кнопку Элемент выдавливания  на панели Элементы тела, затем в параметрах выберите Элемент вращения .

- Построим касательную плоскость, чтобы затем сделать вырез с помощью прямоугольника. Для этого нажмите кнопку Смещенная плоскость  на панели Вспомогательные объекты. В параметрах выберите Касательная плоскость. Затем укажите Поверхность вращения на детали и Базовую плоскость, например XY, и нажмите кнопку Создать объект .

- Создайте эскиз в касательной плоскости, используя прямоугольник по центру и вершине.

- Нажмите кнопку Вырезать выдавливанием , в параметрах выберите Способ: Через все .

- Построим вторую касательную плоскость, чтобы сделать отверстия. Для этого нажмите кнопку Смещенная плоскость  на панели Вспомогательные объекты. В параметрах выберите Касательная плоскость. Затем укажите Поверхность вращения на детали и Базовую плоскость, например ZX, и нажмите кнопку Создать объект .

- Создайте эскиз в касательной плоскости, используя окружность.

- Нажмите кнопку Вырезать выдавливанием , затем в параметрах выберите Способ: Через все .