Модель шнека

1. В плоскости ZY создайте эскиз.

2. Выполните операцию Элемент выдавливания. В параметрах укажите Тонкостенный элемент – Толщина1 – 5, Расстояние – 2000.

3. Создадите смещенную плоскость на расстояние 60, относительно торцовой плоскости.

4. Выберите команду , задайте указанные в окне параметры.

5. Выберите плоскость ZX, создайте эскиз.

6. Выйдете из эскиза. Включите команду Элемент по траектории, укажите эскиз прямоугольника и траекторию – спираль.