Практическая работа № 12
ВЫПОЛНЕНИЕ РАСЧЕТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ В КОМБИНИРОВАННОМ ДОКУМЕНТЕ

4 часа

- Цель работы

1.1. Научиться выполнять расчеты с использованием прикладной компьютерной программы;

1.2. Научиться обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств;

1.3. Приобрести навыки организации расчетов по специальности в электронных таблицах.

2. Обеспечивающие средства

2.1. Персональный компьютер;

2.2. MS Excel;

2.3. Методические указания по выполнению практической работы.

3. Задание

Организовать расчет в электронных таблицах задач по специальности. Оформить решение в документе Word.

Задание выполнять по вариантам.

4. Примеры решения задач

Вариант 1.

Пример выбора и расчета центробежного насоса

Рассчитываем и подбираем центробежный насос для подачи воды Q = 0,02 м3/с из ёмкости, находящейся под атмосферным давлением в аппарат, работающий под избыточным давлением р=0,4 МПа. Температура 30о С, геометрическая высота подъема раствора 8 м. Длина трубопровода на линии всасывания 6м, на линии нагнетания 80м. На линии всасывания установлено два нормальных вентиля, на линии нагнетания два нормальных вентиля и одно колено. Кинематическая вязкость воды ν = 10-6 (м2/с).

- Выбор диаметра трубопровода.

d = 1,13 · Q  = 1,13 ∙ 0,02  0,16 м = 160 мм ;

Q= ϑ ∙ ω= ϑ ∙ π ∙ d24 ;                        (1)

ϑ= 4∙Qπ ∙ d2 ;                               (2)

где d-диаметр трубопровода;

Q – объемный расход (подача), м3/с;

ϑ – скорость течения, м/с.

ϑ= 4∙0,023,14 ∙ 0,162 = 0,080,08=1мс;

- Определяем потери напора во всасывающей и нагнетательной линии.

Рассчитываем Критерий Рейнольдса по формуле

Re = ϑ∙dν ;                     (3)

где Re - критерий Рейнольдса;

ϑ – скорость, м/с;

ν - кинематическая вязкость (м2/с).

Re = 1 ∙0,1610-6 = 160000 ;

Режим течения турбулентный.

- Определяем коэффициент потерь на трение λ по формуле (4);

При d≤0,5 м, применяется формула «Дарси»:

λ=0,02· 1+ 140d ;                       (4)

λ=0,02· 1+ 140∙0,16  = 0,023 ;

- Определяем потери напора на трение по длине во всасывающей линии по формуле Дарси:

hтр= λ·ld·υ22g   ;                 (5)

hтр1= 0,023·60,16·122∙9,8  = 0,023 ∙ 37,5∙ 0,05 = 0,043 м;

- Определяем потери напора на трение по длине в нагнетательной линии по формуле (5);

hтр2= 0,023·800,16·122∙9,8  = 0,023 ∙ 500∙ 0,05 = 0,575 м;

- Определяем местные потери напора в нагнетательной линии по формуле Вейсбаха     (6);

hм= ξ·υ22g;                      (6)

где ξ  – безразмерный коэффициент.

Из справочника по гидравлике для обыкновенного проходного вентиля:

ξ = 3 – 3,5 ; (принимаем-3);

для колена        ξ = 1 – 1,5 ; (принимаем – 1);

Суммарный коэффициент местных потерь ξ = 3∙2 +1 = 7;

hм1=7 ∙ 122 ∙9,8=0,36 м;

- Определяем местные потери напора во всасывающей линии по формуле Вейсбаха (6);

Суммарный коэффициент местных потерь ξ = 3∙2  = 6;

hм2=6 ∙ 122 ∙9,8=0,306 м ;

- Определяем суммарные потери напора:

Δhω= hм1+ hм2+ hтр1+ hтр2 = 0,36 + 0,306 + 0,043 + 0,575 = 1,284 м;

9)    Выбор насоса:

Определяем полный напор, развиваемый насосом по формуле (7);

H=  P2- P1ρ∙g+Hг+ Δhω ;                        (7)

где P1 – давление в аппарате, из которого перекачивается жидкость, Па;

P2 – давление в аппарате, в который подается жидкость, Па;

Нг – геометрическая высота подъема жидкости, м;

Δhω – полная потеря напора во всасывающей и нагнетательной линиях.

H=  400000- 01000∙9,8+6+ 1,284 = 48,1 м  50 м;

10)     Определяем полезную мощность насоса по формуле (8):

N= ρ∙g∙H ∙Q1000 ;                               (8)

N = 1000∙9,8∙50∙0,021000 = 9,8 КВт.

Вариант 2.

Определение геометрических параметров резервуара

Выбор размеров стального прокатного листа для изготовления 
стенки

Размеры листа. В соответствии с рекомендациями ПБ 03-605-03 
для изготовления стенки выбираем стальной лист с размерами в поставке 2000 × 8000 мм. С учетом обработки кромок листа с целью получения правильной прямоугольной формы при дальнейших расчетах принимаются следующие его размеры 1990 × 7990 мм.

Сначала выбираем высоту резервуара. Для этого используем рекомендации ПБ 03-605-03 в (таблице 12). В соответствии с этими рекомендациями предпочтительная высота резервуара от 12 до 20 м.

Высота резервуара. Для резервуара объемом  принимаем номинальную высоту резервуара . Соответственно количество поясов в резервуаре будет равно восьми (). Точная высота резервуара

.

Предварительный радиус резервуара. Радиус резервуара определяется из формулы для объема цилиндра:

,     (1)   [6]

Периметр резервуара  и число листов в поясе

.

Предпочтительней округлять число листов (рис. 18) в поясе до целого или выбирать последний лист равным половине длины листа.

Принимаем число листов в поясе . Тогда периметр резервуара

,

а окончательный радиус

.

Уточненный объем резервуара.

.