Практическая работа № 19
САПР. ВЫПОЛНЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

4 часа

1. Цель работы

1.1. Закрепить навыки работы в системах автоматизированного проектирования для создания и редактирования эскизов и их моделей;

1.2. Закрепить навыки обработки информации с применением программных средств;

1.3. Закрепить навыки  работы в  программе  Компас 3D LT.

2. Обеспечивающие средства

2.1. Персональный компьютер;

2.2. Программа  Компас 3D LT;

2.3. Методические указания по выполнению практической работы.

3. Задание

Выполнить построение эскизов и их моделей.

4. Технология  работы

4.1. Справочная информация по общим принципам моделирования представлена в п.5.

4.2. Построить модель подвески

4.2.1. Создать файл детали, назвать Подвеска.

4.2.2. Нажать кнопку Эскиз, система перейдет в режим редактирования эскиза.

4.2.3. Выполнить эскиз подвески, проставить размеры.

4.2.4. Закрыть эскиз (нажав кнопку Эскиз).

4.2.5. Инструмент Операция выдавливания (параметры: прямое направление, толщина 3 мм), кнопка Создать объект.

4.2.6. Правой кнопкой мыши щелкнуть в любом пустом месте окна модели, Свойства, Цвет (выбрать любой).

4.3. Выполнить согласно чертежу модель, состоящую из группы тел.

Расположить основание  можно в любой из трех плоскостей. Размеры заданы.

  - Выполнить самостоятельно моделирование трехмерных объектов. Размеры выбираются произвольно.

5. Справочная информация

Общие принципы моделирования 3D

Объемные элементы, из которых состоит трехмерная модель, образуют в ней грани, ребра и вершины. В модели могут присутствовать дополнительные элементы: символ начала координат, плоскости, оси и т.д.

Построение трехмерной твердотельной модели заключается в последовательном выполнении операций объединения, вычитания и пересечения над простыми объемными элементами (призмами, цилиндрами, пирамидами, конусами и т.д.). Многократно выполняя эти простые операции над различными объемными элементами, можно построить самую сложную модель.

- Создание призмы.

- Добавление цилиндра.

- Добавление усеченной пирамиды.

- Вычитание цилиндра.

- Вычитание двух цилиндров.

- Добавление фасок и скруглений.

6. Дополнительное задание

Выполнить построение трехмерной модели детали «Вилка».

7. Технология   работы

7.1. Запустить программу Компас.

7.2. Справка/Азбука Компас/Создание первой детали.

7.3. Следуя указаниям и графическим пояснениям урока,  самостоятельно выполнить моделирование детали Вилка.

В процессе создания детали  рассматривается:

- Создание файла детали;

- Определение свойств детали;

- Сохранение файла модели;

- Создание основания детали, привязки;

- Добавление материала к основанию;

- Создание правой проушины;

- Добавление бобышки;

- Добавление сквозного отверстия;

- Создание зеркального массива;

- Добавление скруглений;

- Изменение отображения модели;

- Скругление ребер основания;

- Вращение модели мышью;

- Создание конструктивной плоскости;

- Выдавливание до ближайшей поверхности;

- Использование характерных точек;

- Добавление глухого отверстия;

- Использование переменных и выражений;

- Создание массива по концентрической сетке;

- Создание канавки;

- Добавление фасок;

- Создание массива канавок;

- Скругление по касательным ребрам;

- Расчет МЦХ (массово-центровочные характеристики) детали.

7.4. Выполнить самостоятельно моделирование трехмерного объекта. Размеры выбираются произвольно.

7.5. Ответить на вопросы теста по работе в системе Компас. Тестирование проводится в автоматизированном режиме, из общей базы объемом 50 заданий на контрольный тест студенту предлагается 18-20 заданий, время тестирования 10 минут.